——by SICAU.HarvestWu

计算机组成原理选择题汇总

1.若十进制数据为134.75，则其二进制数为（   ） 
	选项A）10000110.01 	选项B）10000110.11
	选项C）10010110.01 	选项D）10110110.11 
2.若八进制数据为135.75，则其二进制数为（   ） 
	选项A）1010100.111101 	选项B）1011101.111101
	选项C）1011100.111101 	选项D）1111100.101101 
	十进制的小数转换为二进制，主要是小数部分乘以2，取整数部分依次从左往右放在小数点后，直至小数点后为0 
	二进制的小数转换为十进制主要是乘以2 的负次方，从小数点后开始，依次乘以2 的负一次方，2 的负二次方，2 的负三次方等

二进制小数转换为八进制小数，即从小数点为分界点，向左（向右）每三位取成一位，将这三位二进制按权相加，然后按顺序进行排列，小数点的位置不变，得到的数字就是我们所求的八进制数 
	八进制小数转二进制小数，即将一位八进制数分解成三位二进制数，用三位二进制按权相加去凑这位八进制数，小数点位置照旧

二进制小数转十六进制小数，即从小数点为分界点，向左（向右）每四位取成一位，接着将这四位二进制按权相加，然后按顺序进行排列，小数点的位置不变 
	十六进制小数转二进制小数，即将一位十六进制数分解成四位二进制数，用四位二进制按权相加去凑这位十六进制数，小数点位置照旧

十、八、十六可通过先转二进制间接转换 
3.下列数中，最小的数是哪项（   ） 
	选项A）(111111)2 (63)10		选项B）(72)８(58)10
	选项C）(2F)16 (47)10		选项D）(50)10 
4.在下面数中最小的数为（   ） 
	选项A）(101001)2(41)10
	选项B）(52)8 	(42)10	选项C）(101001)BCD(29)10	选项D）(2B)16(43)10 
5.设有二进制数 X=–1101110，若采用 8 位二进制数表示，则[X]补=（   ） 
	选项A）11101101 	选项B）10010011 
	选项C）00010011 
	选项D）10010010 6.设寄存器位数为8 位，机器数采用补码形式（含一位符号位）对应于十进制数–27，寄存器内为（   ）     二进制  1001 1011   反码 1110 0100  补码  1110 0101   E5H

| 选项A）27H | 选项B）9BH | 选项C）E5H | 选项D）5AH |
| --- | --- | --- | --- |

7.某机字长32 位，采用定点小数表示，符号位为1 位，尾数为31 位，则可表示的最大正小数为（   ）

| 选项A）+(2 31–1) | 选项B）–(1–2 | -32) |
| --- | --- | --- |
| 选项C）+(1–2-31) | 选项D）–(1–2 | -31) |

8.若定点整数 64 位，含 1 位符号位，补码表示，则所能表示的绝对值最大负数为（   ）

| 64 选项A）–2 | 选项B）–(2 64–1) | 63选项C）–2 | 选项D）–(2 63–1) |
| --- | --- | --- | --- |

9.定点小数反码 [X]反 =X0.X1 … Xn 表示的数值范围是（   ）

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）–1+2 | -n˂ X ≤ 1–2 | -n |  | 选项B）–1+2 | -n ≤ X &lt1–2 -n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项C）–1+2 | -n ≤ X ≤ 1–2 |  | -n | 选项D）–1+2 | -n˂ X ˂ 1–2 -n |

10.设浮点数阶码为8 位（含1 位阶符），尾数为24 位（含1 位数符），则32 位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值中最大负数为（   ）

| 选项A）2 127(1–2－23) |  | －23) | 最大正数 | －129选项B）2 | 最小正数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项C）2－128(–2 | －1–2 |  |  | 选项D）–2 127最小负数 |  |

11.某机器字长16 位，浮点表示时，其中含1 位阶符、5 位阶码、1 位尾符、9 位尾数，则它能表示的最大浮点数是（   ）

| 选项A）2 31×（1–2 | -9） | 选项B）–2 31×（1–2-9） |
| --- | --- | --- |
| 选项C）2 32×（1–2 | -9） | 选项D）–2 32×（1–2-9） |

12.采用变址寻址可扩大寻址范围，且（   ） 
	选项A）变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变 
	选项B）变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变 
	选项C）变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变 
	选项D）变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程不中可变 
13.假设寄存器 R 中的数值为 200 ，主存地址为 200 和 300 的地址单元中存效的内容分别是 300 和 400 ，则（   ）方式下访问到的操作数为 200 
	选项A）直接寻址 200 
	选项B）寄存器间接寻址(R)	选项C）存储器间接寻址(200) 	选项D）寄存器寻址 R 
14.指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是（   ） 
	选项A）实现存储程序和程序控制 
	选项B）可以直接访问外存 
	选项C）缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性 
	选项D）提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度 
15.指令周期是指（   ） 
	选项A）CPU 从主存取出一条指令的时间 
	选项B）CPU 执行一条指令的时间 
	选项C）CPU 从主存取出一条指令加上执行一条指令的时间 
	选项D）时钟周期时间 
16.下列说法中，合理的是（   ） 
	选项A）执行各条指令的机器周期数相同，各机器周期的长度固定 
	选项B）执行各条指令的机器周期数相同，各机器周期的长度可变 
	选项C）执行各条指令的机器周期数可变，各机器周期的长度固定 
	选项D）执行各条指令的机器周期数可变，各机器周期的长度可变 
17.存储周期是指（   ） 
	选项A）存储器的写入时间 
	选项B）存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间 
	选项C）存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间 
	选项D）指令执行时间 
18.时序控制中的同步控制是（   ） 
	选项A）只适用于CPU 控制的方式 	选项B）只适用于外围设备控制的方式 	选项C）由统一时序信号控制的方式 	选项D）所有指令执行时间都相同的方式 19.下列说法中正确的是（   ） 
	选项A）加法指令的执行周期一定要访存

——by SICAU.HarvestWu

选项B）加法指令的执行周期一定不访存 
	选项C）指令的地址码给出存储器地址的加法指令，在执行周期一定访存 	选项D）指令的地址码给出存储器地址的加法指令，在执行周期不一定访存 20.浮点运算器的描述中，正确的描述是（   ） 
	选项A）阶码部件可实现加、减、乘、除四种运算 
	选项B）阶码部件只进行阶码相加、相减和比较操作 
	选项C）阶码部件只进行阶码相加、相减操作 
	选项D）尾数部件只进行乘法和除法运算 
21.下列有关运算器的描述中正确的是（   ） 
	选项A）只作算术运算，不作逻辑运算 	选项B）只作加法运算 	选项C）能暂时存放运算结果	选项D）以上都不正确 22.串行运算器结构简单，其运算规律是（   ） 
	选项A）由低位到高位先行进行进位运算 
	选项B）由高位到低位先行进行借位运算 
	选项C）由低位到高位逐位运算 
	选项D）由高位到低位逐位运算 
23.CPU 运算方法中，原码乘法描述正确的是（   ） 
	选项A）先取操作数绝对值相乘，符号位单独处理 
	选项B）用原码表示操作数，然后直接相乘 
	选项C）被乘数用原码表示，乘数取绝对值，然后相乘 
	选项D）乘数用原码表示，被乘数取绝对值，然后相乘 
24.当定点运算发生溢出时，应该进行（   ） 
	选项A）向左规格化 	选项B）向右规格化 
	选项C）发出出错信息	选项D）舍入处理 
25.在补码运算方法中，将补码00.1010 右移一位的结果为（   ）(补符号位)	选项A）01.0100 	选项B）00.0100 
	选项C）11.0100 
	选项D）00.0101 26.在补码运算方法中，将补码00.1010 左移一位的结果为（   ） 
	选项A）01.0100 	选项B）00.0100 
	选项C）11.0100 	选项D）00.0101 
27.在补运算方法中，将补码11.1010 右移一位的结果为(    )

选项A）01.0100   选项B）11.0100    选项C）11.1101    选项D）11.0101 28.在补运算方法中，将补码11.1010 左移一位的结果为(    )

选项A）01.0100   选项B）11.0100    选项C）11.1101    选项D）11.0101 29.在浮点机中，判断原码规格化形式的原则是（   ） 
	选项A）尾数的符号位与第一数位不同 
	选项B）尾数的第一数位为1，数符任意 
	选项C）尾数的符号位与第一数位相同   判断补码规格化形式
	选项D）阶符与数符不同 
30.计算机系统中采用补码运算的目的是为了（   ） 
	选项A）与手工运算方式保持一致 
	选项B）提高运算速度 	选项C）简化计算机的设计 	选项D）提高运算的精度 
31.在用比较法进行补码一位乘法时，若相邻两位乘数YiYi+1 为11 时，则下一步操作是（   ）

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）原部分积直接右移一位 选项B）原部分积+[X]补 ，右移一位 | 为00 11 时 为01 时 |
| --- | --- |

选项C）原部分积+[-X]补 ，右移一位     为10 时
	选项D）原部分积+[Y]补 ，右移一位 
	判断y 的最后两位的时候，遵循这样的规则： 
	为00 或者为11 的时候，直接右移一位 
	为01 的时候，加x 的补，然后右移一位 
	为10 的时候，加-x 的补，然后右移一位
32.下面有关定点补码乘法器的描述中，正确的是（   ） 
	选项A）被乘数的符号和乘数的符号都参加运算 
	选项B） 乘数寄存器必须具有右移功能，并增设一位附加位，其初态为“1” 	选项C）乘数使用双符号位   (被乘数使用双符号位)
	选项D）用计数器控制乘法次数，若乘数尾数为n 位，当计数器计到n+1 时（初始为0）	完成乘法运算并移位    (不移位) 
33.下面有关定点补码乘法器的描述中，正确的是（   ） 
	选项A）被乘数和乘数取绝对值参加运算
	选项B）乘数寄存器必须具有右移功能，并增设一位附加位，其初态为“1” 	选项C）被乘数使用双符号位 
	选项D）用计数器控制乘法次数，若乘数尾数为n 位，当计数器计到n+1 时（初始为0）	完成乘法运算并移位    (不移位) 
34.CPU 运算方法中，运算结果发生溢出的特征是（   ） 
	选项A）两操作数的符号位不相同 
	选项B）两操作数的符号位相同，并与运算结果的符号位相同 
	选项C）两操作数的符号位相同，并与运算结果的符号位不相同 
	选项D）以上都不正确 
35.CPU 运算方法中，运算结果发生溢出的特征是（   ） 
	选项A）运算结果的符号位进位和最高有效位的进位都是0 
	选项B）运算结果的符号位进位和最高有效位的进位都是不相同 
	选项C）运算结果的符号位进位和最高有效位的进位都为1 
	选项D）都不正确 
36.若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为01，则（   ） 
	选项A）产生了负溢出（下溢）	选项B）产生了正溢出（上溢）
	选项C）结果正确，为正数 
	选项D）结果正确，为负数 	第一符号位表示最终结果的符号，第二符号位表示运算结果是否溢出 
	当第二位和第一位符号相同，则未溢出,不同，则溢出 
	01 表示正溢出，10 表示负溢出 
37.在定点数运算中产生溢出的原因是（   ） 
	选项A）运算过程中最高位产生了进位或借位 
	选项B）参加运算的操作数超过了机器的表示范围 
	选项C）运算的结果的操作数超过了机器的表示范围 
	选项D）寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位 
38.微程序控制器中,机器指令与微指令的关系是（   ） 
	选项A）每一条机器指令由一条微指令执行 
	选项B）每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行

——by SICAU.HarvestWu

选项C）一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行 
	选项D）一条微指令由若干条机器指令组成 
39.为确定下一条微指令的地址，通常采用断定方式，其基本思想是（  ） 
	选项A）用程序计数器PC 来产生后继微指令地址 
	选项B）用微程序计数器µPC 来产生后继微指令地址 
	选项C）通过微指令顺序控制字段由设计者指定或由设计者指定的判别字段控制产生后	继微指令地址 
	选项D）通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址 
40.下面周期中与微指令的执行周期对应的是（   ）

| 选项A）指令周期 | 选项B）机器周期 | 选项C）节拍周期 | 选项D）时钟周期 |
| --- | --- | --- | --- |

41.某一RAM 芯片，其容量为512K×8 位，该芯片引出线的最小数目应为（   ）

| 选项A）23 | 选项B）25 | 选项C）50 | 选项D）29 |
| --- | --- | --- | --- |

19 根地址线(2^19=512K)、8 根数据线、1 根片选线、1 根读写线 
42.某按字节编址的SRAM 芯片，其容量为1M×8 位，连同电源和接地端、控制端有E 和R/W，该芯片的管脚引出线数目是（    ）  20+8+4

| 选项A）20 | 选项B）28 | 选项C）30 | 选项D）32 |
| --- | --- | --- | --- |

43.某一RAM 芯片，其容量为1024×8 位，电源端和接地端，连同片选和读/写信号该芯片引出腿的最小数目为（     ） 10+8+4

| 选项A）22 | 选项B）20 | 选项C）17 | 选项D）19 |
| --- | --- | --- | --- |

44.某机字长32 位，存储容量1MB，若按字编址，它的寻址范围是（   ）

| 选项A）1M | 选项B）512KB 选项C）56K | 选项D）256K |
| --- | --- | --- |

以字寻址，字长 32 位，那么一个地址就对应 4 个字节（32 位）所以 1MB 的地址范	围就是 1M/4=256K 
45.现有一模型机系统的地址总线条数为13 条，则其理论寻址范围是（   ） 
	选项A）0 0000 0000 0000 ~ 1 1111 1111 1111 
	选项B）0 0000 0000 0000 ~ 0 1111 1111 1111 
	选项C）0 ~ FFFH 
	选项D）128K 
46.某机主存容量为4M×16 位，且存储字长等于指令字长，若该机指令系统可完成108 种操作，操作码位数固定，且具有4 种不同的寻址方式，则单操作数指令中直接寻址方式的寻址范围为（   ）

| 选项A）256K | 选项B）8M | 选项C）128 | 选项D）4M |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- |
| OP(操作码) | M(寻址方式码) | A(形式地址) |

47.有一个16K×16 的存储器，由1K×8 位的DRAM 芯片构成，则需要多少片芯片（   ）

| 选项A）16 | 选项B）64 | 选项C）32 | 选项D）128 |
| --- | --- | --- | --- |

48.地址线A15～A0（低），若选取用16K×1 存储芯片构成64KB 存储器则应由地址码（   ）译码产生片选信号 
	选项A）A15 和A14	选项B）A15 
	选项C）A15、A14、A13 	选项D）A14 
	用16K×1 芯片构成64KB 的存储器，需要的芯片数量为：（64K×8）/（16K×1）=32，	每8 片一组分成4 组，每组按位扩展方式组成一个16K×8 位的模块，4 个模块按字扩

展方式构成64KB 的存储器存储器的容量为64K=216，需要16 位地址，选用A15-A0 为地址线每个模块的容量为16K=2 14 需要14 位地址，选用A13-A0 为每个模块提供地址

——by SICAU.HarvestWu

A15、A14 通过2-4 译码器对4 个模块进行片选 
49.设CPU 有16 条地址线，8 条数据线，0 ~ 8191 为系统程序区，8192 ~ 32767 为用户程序区域，可用芯片为RAM（2KB，8KB，32KB）和ROM（1K×4 位，16K×1 位，4K×4 位，2KB，8KB），则下面描述正确的是（    ） 
	选项A）系统程序区域需要8KB 的ROM 芯片1 片 
	选项B）系统程序区域需要4K×4 位的ROM 芯片2 片 
	选项C）系统程序区域需要8KB 的RAM 芯片1 片 
	选项D）系统程序区域需要1K×4 位的ROM 芯片8 片 
50.在常用磁盘中，下面描述正确的是（   ） 
	选项A）外圈磁道容量大于内圈磁道容量 	选项B）各道容量不等 
	选项C）各磁道容量相同	选项D）内圈磁道容量大于外圈磁道容量 51.某磁盘的记录面的内磁道直径为22cm，外磁道直径为33cm，道密度为80 道/cm，则这个磁盘每面的磁道数量是（   ）80*(33-22)/2

| 选项A）440 | 选项B）880 | 选项C）760 | 选项D）1024 |
| --- | --- | --- | --- |

52.某磁盘的记录面的内磁道直径为22cm，最大位密度为1600b/cm，则这个磁盘每条磁道的容量是（   ）

| 选项A）2200πB | 选项B）4400πB | 选项C）4096πB | 选项D）35000πb |
| --- | --- | --- | --- |

53.某磁盘存储器的转速为3000 转/分，每道记录信息为12288 字节，最小磁道直径为230mm，则磁盘的传输率是（   ）    3000 转/分  即50 转/每秒   50*12288
	选项A）614400 B/s		选项B）614400πB/s 
	选项C）11500πB/s 		选项D）690000πB/s 
54.下列各种记录方式中，不具自同步能力的是（   ） 
	选项A）不归零制NRZ0
	选项B）改进型调频制 MFM 	选项C）调相制PM 	选项D）调频制FM 
	自同步能力是指从读出的数据中自动提取同步信号的能力，其能力大小可用最小磁化翻	转间隔与最大磁化翻转间隔的比值来表示，比值越大，则自同步能力越强在各种记录方	式中，NRZ 、 NRZ0、NRZ1 记录方式没有自同步能力，PM, FM, MFM 记录方式具有自同	步能力 
55.关于磁记录方式中的不归零制的描述不正确的是（   ） 
	选项A）对连续记录的“1”或“0”，写电流不改变方向 
	选项B）在记录数据时，磁头线圈中不是有正向电流，就是有反向电流，即磁头线圈总	是有电流流过 
	选项C）在位单元的中间位置，电流由负到正变化为“1”，由正到负为“0” 
	选项D）流过磁头的电流在记录“1”时改变方向，在记录“0”时，电流方向不变 56.关于磁记录方式中不归零-1 制的描述不正确的是（   ） 
	选项A）记录“1”时电流方向改变，记录“0”时电流方向维持不变 
	选项B）记录“1”时电流为正向电流，记录“0”时，电流为负向电流(应为不变)	选项C）读出数据时，无感应电势为“0”，有感应电势为“1” 
	选项D）不归零-1 制需要外加同步信号来区分连续的“0”或连续的“1” 
57.关于磁记录方式的描述不正确的是(    )

选项A）改进型调频制比调频制的转变区域少，因此可以通过压缩位单元长度来达到提高记是密度 
选项B）调相制中读取数据是利用相位不同来区分“0“和”1”的
选项C）不归零-1 制中读取数据是利用有无感应电势来区分“0“和“1”的

——by SICAU.HarvestWu

选项D）不归零-1 制编码自身就能区分连续的“0”或连续的“1” 
58.在调频制记录方式中，是利用（   ）来写0 或1 
	选项A）电平高低的变化 	选项B）电流幅值的变化 
	选项C）电流相位的变化 	选项D）电流频率的变化 
59.关于磁记录方式中的改进型调频制的描述正确的是（   ） 
	选项A）在位单元的中间位置不会发生电流方向改变 
	选项B）在位单元的中间位置一定会发生电流方向改变 
	选项C）在记录2 个以上的“0”时，在它们交界处改变电流方向，记录“1”时，位单	元中间位置电流翻转 
	选项D）改进型调频制比调频制的转变区域多，不利用压缩位单元长度来提高存储密度 60.在海明校验码中，下面描述中不正确的是（   ） 
	选项A）校验码是由有效信息位和校验位拼接构成
	选项B）第i 位校验位占据校验码的2 i-1位置 
	选项C）具有检测2 位同时出错的能力 
	选项D）具有1 位纠错能力 
61.如果多项式为G（X）=X 3 +X +1，有效信息位1010，则其CRC 校验码为（   ） 	选项A）1010101 	选项B）1010011	选项C）1010111 	选项D）1001011 	1010 左移三位 1010 000  除以多项式1011  余11    11+1010000=1010011 
62.在主存和CPU 之间增加Cache 的目的是（   ） 
	选项A）扩大主存的容量 			选项B）增加CPU 中通用寄存器的数量 	选项C）解决CPU 和主存之间的速度匹配	选项D）代替CPU 中的寄存器工作 63.在Cache 的地址映射中，若主存中的任意一块均可映射到Cache 内的任意一块的位置上，则这种方法称为（   ） 
	选项A）全相联映射 			选项B）直接映射 
	选项C）组相联映射 			选项D）混合映射 
64.在Cache 的地址映射中，若主存中的页只能映射到Cache 内的固定页位置上，则这种方法称为（   ） 
	选项A）全相联映射 			选项B）直接映射
	选项C）组相联映射 			选项D）混合映射 
65.在程序的执行过程中，Cache 与主存的地址映射是由（   ） 
	选项A）操作系统来管理的 	选项B）程序员调度的 
	选项C）由硬件自动完成的	选项D）用户软件完成 
66.设主存容量为256K 字，Cache 容量为2K 字，页面大小为4，则Cache 内能够装入总页数为（   ）

| 选项A）512 | 选项B）256 | 选项C）2K | 选项D）256K |
| --- | --- | --- | --- |

67.设主存容量为256K 字，Cache 容量为2K 字，页面大小为4，按字编址，则当Cache 和内存的映射方式为直接映射时，内存地址A0 ~ A17 中的表示Cache 页号编码为（   ） 	页面大小4  占低两位   Cache 有2K/4=512 页 占9 位

| 选项A）A0 ~ A4 选项C）A11 ~ A17 | 选项B）A2 ~ A10 选项D）A0 ~ A1 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

68.一个组相联映射方式中，主存包含4096 页，每页由128 字组成，主存按字编址，则主存地址码位数为（   ）  12+7

| 选项A）16 | 选项B）19 | 选项C）32 | 选项D）12 |
| --- | --- | --- | --- |

69.一个组相联映射的Cache 由64 页构成，每组内包含4 页，按字编址，主存包含4096 页，每页由128 字组成，则主存地址码中组内页号所占位数为(   ) 主存组内页数等于Cache组数

| 选项A）6 | 选项B）2 | 选项C）13 | 选项D）4 |
| --- | --- | --- | --- |

70.虚拟段页式存储管理方案的特性为（   ） 
	选项A）空间浪费大、存储共享不易、存储保护容易、不能动态连接 
	选项B）空间浪费小、存储共享容易、存储保护不易、不能动态连接 
	选项C）空间浪费大、存储共享不易、存储保护容易、能动态连接 
	选项D）空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接 
71.在页式虚拟存储管理系统中，下面描述正确的是（   ） 
	选项A）虚页号就是假的页编号 
	选项B）虚页号是不存在的页编号 
	选项C）虚页号是虚拟存储空间中页面的编号 
	选项D）以上都不正确 
72.虚拟存储中，下面描述正确的是（   ） 
	选项A）页式管理中的虚拟地址的页号是程序人员自己设定的假地址 
	选项B）页式管理中，每个程序占用的空间是整数个页面 
	选项C）段式管理中，段的大小是固定的 
	选项D）段页式管理中，段的大小和段内的页面大小不变 
73.某页式存储管理，页面大小为2KB，逻辑地址空间包含16 页，物理空间共有8 页，逻辑地址的位数为（   ）

| 选项A）20 | 选项B）15 | 选项C）14 | 选项D）13 |
| --- | --- | --- | --- |

逻辑地址空间包含16 页，页大小2KB，逻辑地址空间为32KB，逻辑地址4+11=15 位 74.在页式管理的虚拟存储系统中，用户虚地址空间为32 页，页面大小为1KB，主存物理为16KB 已知用户程序有10 页长，若虚页0、1、2、3 已经被调入到主存8、7、4、10 页中，则虚地址0AC5H 所对应的物理地址是（   ）

| 选项A）0AC5H | 选项B）12C5H | 选项C）14C5H | 选项D）13C5H |
| --- | --- | --- | --- |

页长1KB，所以页内地址为10 位 
主存物理页面数：16 页，共14 位地址码(其中页面号4 位，页内地址10 位) 用户虚地址空间：32 页，共15 位地址码(其中页面号5 位，页内地址10 位) 0AC5H=00 1010 1100 0101B，页面号为2，已被调入到主存页4，

——by SICAU.HarvestWu

所以，物理地址中的页面号为4，页内地址与虚地址的页内地址相同， 	所以是：01 0010 1100 0101=12C5H 
75.下面所列的（   ）不属于系统总线接口的功能 
	选项A）数据缓冲 	选项B）数据转换 
	选项C）状态设置 	选项D）完成算术和逻辑运算
76.计算机系统的输入输出接口是（  ）之间的交接界面 
	选项A） CPU 与存储器 	选项B）主机与外围设备
	选项C）存储器与外围设备  选项D）CPU 与系统总线 
77.串行接口是指（   ） 
	选项A）接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O 设备之间串行传送 	选项B）接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O 设备之间并行传送 	选项C）接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O 设备之间串行传送 	选项D）接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O 设备之间并行传送 78.并行接口是指（   ）

选项A）接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O 设备之间串行传送 选项B）接口与系统总线之间串行传送，接口与I/O 设备之间并行传送 选项C）接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O 设备之间串行传送

选项D）接口与系统总线之间并行传送，接口与I/O 设备之间并行传送 
79.在串行传输时，被传输的数据（   ） 
	选项A）在发送设备和接受设备中都是进行串行到并行的变换 
	选项B）在发送设备和接受设备中都是进行并行到串行的变换 
	选项C）发送设备进行串行到并行的变换，在接受设备中都是进行并行到串行的变换 	选项D）发送设备进行并行到串行的变换，在接受设备中都是进行串行到并行的变换 80.外设编址在单独编址下，下面正确的描述是（   ） 
	选项A）一个具体地址只能对应输入输出设备 
	选项B）一个具体地址只能对应内存单元 
	选项C）一个具体地址既可对应输入输出设备，也可对应内存单元 
	选项D）只对应内存单元或只对应I/O 设备 
81.电子计算机主存内的ROM 是指(   ) 
	选项A）不能改变其内的数据 	选项B）只能读出数据，不能写入数据 	选项C）通常用来存储系统程序 	选项D）以上都是
82.外设编址在统一编址下，下面描述正确的是（   ） 
	选项A）一个具体地址既能对应内存单元又能对应一个I/O 端口地址 
	选项B）通常采用传送指令MOV 对I/O 端口进行操作 
	选项C）可以使用传送指令MOV 对I/O 端口操作，但是需要设置访存区分标记 	选项D）同一个具体地址可能是内存地址，也可能是I/O 端口地址 
83.总线从设备是（   ）主设备：获得总线控制权的设备
	选项A）掌握总线控制权的设备 	选项B）申请作为从设备的设备 
	选项C）被主设备访问的设备	选项D）总线裁决部件 
84.在总线上，同一时刻（   ） 
	选项A）只能有一个主设备控制总线传输操作 
	选项B）只能有一个从设备控制总线传输操作 
	选项C）只能有一个主设备和一个从设备控制总线传输操作 
	选项D）可以有多个主设备控制总线传输操作

——by SICAU.HarvestWu

85.系统总线中控制线的功能是（   ） 
	选项A）提供主存、I/O 接口设备的控制信号和响应信号 
	选项B）提供数据信息 
	选项C）提供时序信号 
	选项D）提供主存、I/O 接口设备的响应信号 
86.挂接在总线上的多个部件（   ） 
	选项A）只能分时向总线发送数据，并只能分时从总线接收数据 	选项B）只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据 	选项C）可同时向总线发送数据，并同时从总线接收数据 
	选项D）可同时向总线发送数据，但只能分时从总线接收数据 87.信息只用一条传输线，且采用脉冲传输的方式称为（   ） 
	并行   电平信号 
	选项A）串行传输 			选项B）并行传输 
	选项C）并行和串行传输 			选项D）分时传输 
88.在不同速度的设备之间传送数据，（   ） 
	选项A）必须采用同步控制方式 
	选项B）必须采用异步控制方式 
	选项C）可以选用同步方式，也可选用异步方式 
	选项D）必须采用应答方式 
89.主机、外设不能并行工作的方式（   ） 
	选项A）程序查询方式 		选项B）中断方式 
	选项C）通道方式 		选项D）IOP 方式 
90.总线的异步通信方式正确说法（   ） 
	选项A）不采用时钟信号，只采用握手信号 
	选项B）只采用时钟信号，不采用握手信号 
	选项C）既不采用时钟信号，又不采用握手信号 
	选项D）既采用时钟信号，又采用握手信号 
91.链式查询方式的总线仲裁方式中，若有n 个设备，则（   ） 	选项A）有几条总线请求信号 		选项B）公用一条总线请求信号	选项C）有n-1 条总线请求信号 	选项D）无法确定 
92.三种集中式总线控制中，（   ）方式对电路故障最敏感 
	选项A）链式查询 	选项B）计数器定时查询 
	选项C）独立请求 
	选项D）以上都不正确 93.在三种集中式总线控制中，（   ）方式响应时间最快 
	选项A）链式查询 	选项B）计数器定时查询 
	选项C）独立请求	选项D）以上都不是 
94.在集中式仲裁总线中，针对链式查询方式描述正确的是(   ) 	选项A）比独立请求、集水器查询的响应速度快 
	选项B）仲裁电路复杂、容易扩展、对线路故障不敏感等 
	选项C）设备优先级关系固定，可能使得外设长时间无法使用总线 	选项D）都不正确 
95.在集中式总线仲裁中，针对计数器定时查询方式描述正确的是(   ) 	选项A）比独立请求方式的响应速度快 
	选项B）可以通过改变计数策略达到改变设备优先级

——by SICAU.HarvestWu

选项C）设备优先级关系固定，可能使得外设长时间无法使用总线 
	选项D）都不正确 
96.在计数器定时查询方式下，若每次计数从上一次计数的终止点开始，则（   ） 	选项A）设备号小的优先级高 	选项B）每个设备使用总线的机会相等 	选项C）设备号大的优先级高 	选项D）以上都不正确 
97.在集中式总线仲裁中，针对独立请求方式描述正确的是（   ） 
	选项A）总线的授权无需查询，响应速度快 
	选项B）仲裁电路复杂、控制复杂，不能改变设备优先级 
	选项C）外设不能以固定优先级关系运行 
	选项D）以上都不正确 
98.在集中式总线仲裁中，针对独立请求方式描述正确的是（   ） 
	选项A）响应速度慢 
	选项B）仲裁电路复杂、控制复杂，不能改变设备优先级 
	选项C）通过软件方式来灵活控制设备的优先级方案 
	选项D）以上都不正确 
99.有关中断的论述不正确的是（   ） 
	选项A）CPU 和I/O 设备可并行工作，但设备间不可并行工作 
	选项B）可实现多道程序、分时操作、实时操作 
	选项C）对硬盘采用中断可能引起数据丢失 
	选项D）计算机的中断源可来自主机，也可来自外设 
100.以下描述中错误的是（   ） 
	选项A）中断服务程序可以是操作系统模块 
	选项B）中断向量就是中断服务程序的入口地址 
	选项C）中断向量法可以提高识别中断源的速度 
	选项D）软件查询法和硬件法都能找到中断服务程序的入口地址 
101.在中断周期中，将允许中断触发器置“0”的操作由（   ）完成

| 选项A）硬件 | 选项B）关中断指令 | 选项C）开中断指令 | 选项D）软件 |
| --- | --- | --- | --- |

102.中断服务程序的最后一条指令是（   ） 
	选项A）转移指令 	选项B）出栈指令 
	选项C）中断返回指令	选项D）回写数据指令 
103.下面有关“中断”的叙述，下面描述不正确的是（   ） 
	选项A）一旦有中断请求出现，CPU 立即停止当前指令的执行，转而去受理中断请求 	选项B）CPU 响应中断时暂停运行当前程序，自动转移到中断服务程序 
	选项C）中断方式一般适用于随机出现的服务 
	选项D）为了保证中断服务程序执行完毕以后，能正确返回到被中断的断点继续执行程	序，必须进行现场保存操作 
104.DMA 方式的接口电路中有程序中断部件，其作用是（   ） 
	选项A）实现数据传送 		选项B）向CPU 提出总线使用权 
	选项C）向CPU 提出传输结束信号 选项D）发中断请求 
105.DMA 数据的传送方式中，如果CPU 的工作周期比主存存取周期长很多，此时采用（   ）方式可以发挥DMA 和CPU 的工作效率 
	选项A）停止CPU 访问主存 		选项B）周期挪用 
	选项C）DMA 与CPU 交替访问		选项D）以上都不正确 
106.下列叙述正确的是（   ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）程序中断方式中有中断请求，DMA 方式中没有中断请求 
			选项B）程序中断方式和DMA 方式中实现数据传送都需中断请求 
			选项C）程序中断方式和DMA 方式中都有中断请求，但目的不同 
			选项D）DMA 要等到指令周期结束时才进行周期窃取 
107.微型机系统中，主机和高速硬盘进行数据交换一般采用(  )方式 
			选项A）程序中断控制 	选项B）直接存储访问(DMA)
			选项C）程序直接控制 
	选项D）通道控制 108.完整的计算机系统应包括(  ) 
	 选项A） 运算器、存储器和控制器        	选项B） 外部设备和主机 
	 选项C） 主机和实用程序                	选项D） 配套的硬件设备和软件系统109.计算机系统中的存储器系统是指(  ) 
			选项A） RAM 存储器 
	选项B） ROM 存储器 			选项C） 主存储器 	选项D） 主存储器和外存储器
110.冯·诺依曼机工作方式的基本特点是(  ) 
		 选项A） 多指令流单数据流    	选项B） 按地址访问并顺序执行指令			 选项C） 堆栈操作            	选项D） 存储器按内部选择地址 111.下列说法中不正确的是(  ) 
			选项A） 任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现 
			选项B） 固件就功能而言类似于软件，而从形态来说又类似于硬件 
			选项C） 在计算机系统的层次结构中，微程序级属于硬件级，其他四级都是软件级 			选项D） 面向高级语言的机器是完全可以实现的
112.在机器数(  )中，零的表示形式是唯一的 
			选项A） 原码        选项B） 补码     选项C） 反码 	选项D） 原码和反码 113.针对8 位二进制数，下列说法中正确的是(  ) 移码（增码）是符号位取反的补码			选项A） –127 的补码为10000000 	选项B） –127 的反码等于0 的移码			选项C） +1 的移码等于–127 的反码 	选项D） 0 的补码等于–1 的反码 114.一个8 位二进制整数采用补码表示，且由3 个“1”和5 个“0”组成，则最小值为(  ) 			选项A） –127       选项B） –32       选项C） –125		 选项D） –3 115.若某数x 的真值为–0.1010，在计算机中该数表示为1.0110，则该数所用的编码方法是(  )码  原码、反码、补码应该分别是1.1010，1.0101，1.0110

| 选项A） 原 | 选项B） 补 | 选项C） 反 | 选项D） 移 |
| --- | --- | --- | --- |

116.长度相同但格式不同的2 种浮点数，假定前者阶段长、尾数短，后者阶段短、尾数长，其他规定均相同,则它们可表示的数的范围和精度为(  ) 
	选项A） 两者可表示的数的范围和精度相同 
	选项B） 前者可表示的数的范围大但精度低
	选项C） 后者可表示的数的范围大且精度高 
	选项D） 前者可表示的数的范围大且精度高 
	阶码越长范围越大，尾数越长精度越高 
117.运算器虽有许多部件组成，但核心部分是(  ) 
	选项A） 数据总线 	选项B） 算数逻辑运算单元
	选项C） 多路开关          选项D） 通用寄存器 
118.在定点二进制运算器中，减法运算一般通过(  )来实现

| 选项A） 原码运算的二进制减法器 选项C） 补码运算的十进制加法器 | 选项B） 补码运算的二进制减法器 选项D） 补码运算的二进制加法器 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

119.在定点运算器中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有(  )，它一般用(  )来实现 
	选项A） 译码电路，与非门 				 选项B） 编码电路，或非门 
	选项C） 溢出判断电路，异或门 				选项D） 移位电路，与或非门 120.下列说法中正确的是(  ) 
	选项A） 采用变形补码进行加减运算可以避免溢出 能判溢出，但不能避免
	选项B） 只有定点数运算才有可能溢出，浮点数运算不会产生溢出 
	选项C） 只有带符号数的运算才有可能产生溢出 
	选项D） 将两个正数相加有可能产生溢出 
121.在定点数运算中产生溢出的原因是(  ) 
	选项A） 运算过程中最高位产生了进位或借位 
	选项B） 参加运算的操作数超过了机器的表示范围 
	选项C） 运算的结果的操作数超过了机器的表示范围 
	选项D） 寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位 
122.下溢指的是(  ) 
	选项A） 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值 
	选项B） 运算的结果小于机器所能表示的最小负数 
	选项C） 运算的结果小于机器所能表示的最小正数 
	选项D） 运算结果的最低有效位产生的错误 
123.存储单元是指(  ) 
	选项A）存放一个二进制信息位的存储元 选项B）存放一个机器字的所有存储元集合 	选项C）存放一个字节的所有存储元集合 选项D）存放两个字节的所有存储元集合 124.和外存储器相比，内存储器的特点是(  ) 
	选项A） 容量大、速度快、成本低           选项B） 容量大、速度慢、成本高 	选项C） 容量小、速度快、成本高           选项D） 容量小、速度快、成本低 125.某计算机字长16 位，存储器容量64KB，若按字编址，那么它的寻址范围是(  ) 	选项A） 64K      选项B） 32K		选项C） 64KB       选项D） 32KB 126.某DRAM 芯片，其存储容量为512K×8 位，该芯片的地址线和数据线数目为(  ) 	选项A） 8，512     选项B） 512，8      选项C） 18，8      选项D） 19，8 127.某计算机字长32 位，其存储容量为4MB，若按字编址，它的寻址范围是(  ) 	选项A） 1M       选项B） 4MB     选项C） 4M      选项D） 1MB 
128.EPROM 是指(  ) 
	选项A） 只读存储器 		选项B） 随机存储器 
	选项C） 可编程只读存储器 		选项D） 可擦写可编程只读存储器
129.寄存器间接寻址方式中，操作数处在(  ) 
	选项A） 通用寄存器         选项B） 内存单元
	选项C） 程序计数器 	选项D） 堆栈 
130.扩展操作码是(  ) 
	选项A） 操作码字段外辅助操作字段的代码 
	选项B） 操作码字段中用来进行指令分类的代码 
	选项C） 指令格式中的操作码 
	选项D） 一种指令优化技术，不同地址数指令可以具有不同的操作码长度 
131.单地址指令中为了完成两个数的算术运算，除地址码指明的一个操作数外，另一个数常采用(  )

——by SICAU.HarvestWu

选项A） 堆栈寻址模式       选项B） 立即寻址方式 
	选项C） 隐含寻址方式	选项D） 间接寻址方式 
132.对某个寄存器中操作数的寻址方式称为(  )寻址

| 选项A） 直接 选项B） 间接 | 选项C） 寄存器 | 选项D） 寄存器间接 |
| --- | --- | --- |

133.变址寻址方式中，操作数的有效地址等于(  ) 
	选项A） 基值寄存器内容加上形式地址(位移量) 
	选项B） 堆栈指示器内容加上形式地址 
	选项C） 变址寄存器内容加上形式地址
	选项D） 程序计数器内容加上形式地址 
134.程序控制类指令的功能是(  ) 
	选项A） 进行算术运算和逻辑运算 
	选项B） 进行主存与CPU 之间的数据传送 
	选项C） 进行CPU 和I/O 设备之间的数据传送 
	选项D） 改变程序执行的顺序 
135.异步控制方式常用于(  )作为其主要控制方式 
	选项A） 在单总线结构计算机中访问主存与外设时	选项B） 微型机的CPU 控制中 	选项C） 组合逻辑控制的CPU 中 		选项D） 微程序控制器中 136.在一个微周期中(  ) 
	选项A） 只能执行一个微操作 
	选项B） 能执行多个微操作，但它们一定是并行操作的
	选项C） 能顺序执行多个微操作 
	选项D） 只能执行相斥性的操作 
137.在CPU 中跟踪指令后继地址的寄存器是(  ) 
	选项A） 主存地址寄存器 	选项B） 程序计数器 
	选项C） 指令寄存器 
	选项D） 状态寄存器 138.中央处理器是指(  ) 
	选项A） 运算器 	选项B） 控制器 
	选项C） 运算器和控制器	选项D） 运算器、控制器和主存储器 139.计算机操作的最小时间单位是(  ) 
	选项A） 时钟周期      选项B） 指令周期 
	选项C） CPU 周期       选项D） 外围设备 
140.就微命令的编码方式而言，若微操作命令的个数已确定，则(  ) 
	选项A） 直接表示法比编码表示法的微指令字长短 
	选项B） 编码表示法比直接表示法的微指令字长短 
	选项C） 编码表示法与直接表示法的微指令字长相等 
	选项D） 编码表示法与直接表示法的微指令字长大小关系不确定 
141.下列说法中正确的是(  ) 
	选项A） 微程序控制方式和硬布线控制方式相比较，前者可以使指令的执行速度更快 	选项B） 若采用微程序控制方式，则可用μPC 取代PC 
	选项C） 控制存储器可以用掩模ROM、EPROM 或闪速存储器实现 
	选项D） 指令周期也称为CPU 周期 
142.系统总线中地址线的功用是(  ) 
	选项A） 用于选择主存单元 
	选项B） 用于选择进行信息传输的设备

——by SICAU.HarvestWu

选项C） 用于指定主存单元和I/O 设备接口电路的地址 
	选项D） 用于传送主存物理地址和逻辑地址 
143.数据总线的宽度由总线的(  )定义 
	选项A） 物理特性   选项B） 功能特性   选项C） 电气特性   选项D） 时间特性 144.在单机系统中，多总线结构的计算机的总线系统一般由(  )组成 
	选项A） 系统总线、内存总线和I/O 总线   选项B） 数据总线、地址总线和控制总线 	选项C） 内部总线、系统总线和I/O 总线   选项D） ISA 总线、VESA 总线和PCI 总线 145.下列陈述中不正确的是(  ) 
	选项A） 总线结构传送方式可以提高数据的传输速度 
	选项B） 与独立请求方式相比，链式查询方式对电路的故障更敏感 
	选项C） PCI 总线采用同步时序协议和集中式仲裁策略 
	选项D） 总线的带宽即总线本身所能达到的最高传输速率 
146.中断发生时，由硬件更新程序计数器PC，而不是由软件完成，主要是为了(  ) 	选项A） 能进入中断处理程序并正确返回源程序
	选项B） 节省内容 
	选项C） 提高处理机的速度 
	选项D） 使中断处理程序易于编址，不易出错 
147.在I/O 设备、数据通道、时钟和软件这4 项中，可能成为中断源的是(  ) 
	选项A） I/O 设备                     选项B） I/O 设备和数据通道 
	选项C） I/O 设备、数据通道和时钟     选项D） I/O 设备、数据通道、时钟和软件148.单级中断与多级中断的区别是(  ) 
	选项A）单级中断只能实现单中断，而多级中断可以实现多重中断 
	选项B）单级中断的硬件结构是一维中断，而多级中断的硬件结构是二维中断 
	选项C）单级中断处理机只通过一根外部中断请求线接到它的外部设备系统而多级中断，	每一个I/O 设备都有一根专用的外部中断请求线 
149.在单级中断系统中，CPU 一旦响应中断，则立即关闭(  )标志，以防止本次中断服务结束前同级的其他中断源产生另一次中断进行干扰 
	选项A） 中断允许       选项B） 中断请求       选项C） 中断屏蔽 
150.为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的方法是采用(  ) 
	选项A） 通用寄存器      选项B） 堆栈 
	选项C） 储存器 	选项D） 外存 
151.为实现CPU 与外部设备并行工作，必须引入的基础硬件是(  )

| 选项A） 缓冲器 选项B） 通道 |  |
| --- | --- |
| 选项C） 时钟. | 选项D） 相联寄存器 |

152.中断允许触发器用来(  ) 
	选项A） 表示外设是否提出了中断请求 	选项B） CPU 是否响应了中断请求 	选项C） CPU 是否在进行中断处理              选项D） 开放或关闭可屏蔽硬中断 153.采用DMA 方式传递数据时，每传送一个数据就要占用一个(  )时间 
	选项A） 指令周期        选项B） 机器周期 
	选项C） 存储周期      选项D） 总线周期 
154.周期挪用方式常用于(  )方式的输入/输出中 
	选项A） DMA	选项B） 中断 
	选项C） 程序传送      选项D） 通道 
	155.表示主存容量的常用单位为(  )

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）数据块数 选项C） 扇区数 | 选项B） 字节数 选项D） 记录项数 |
| --- | --- |

156.通道是重要的I/O 方式，其中适合连接大量终端及打印机的通道是(  ) 	选项A） 数组多路通道    选项B） 选择通道      选项C） 字节多路通道157.磁表面存储器不具备的特点是(  ) 
	选项A） 存储密度高      选项B） 可脱机保存 
	选项C） 速度快	选项D） 容量大 
158.计算机的外部设备是指(  ) 
	选项A） 输入/输出设备       选项B） 外存设备 
	选项C） 远程通信设备        选项D） 除了CPU 和内存以外的其他设备159.在微型机系统中外部设备通过(  )与主板的系统总线相连接 
	选项A） 累加器          选项B） 设备控制器
	选项C） 计数器 	选项D） 寄存器 
160.若十进制数据为137.5 则其八进制数为(  )

| A、89.8 | B、211.4 | C、211.5 | D、1011111.101 |
| --- | --- | --- | --- |

161.若x 补=0.1101010，则x 原=(  ) 
	A、1.0010101   B、1.0010110   C、0.0010110   D、0.1101010 162.为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取(  )

| A、立即寻址 | B、变址寻址 | C、间接寻址 | D、寄存器寻址 |
| --- | --- | --- | --- |

163.下列数中，最小的数是(  ) 
	选项A）(101001)2  选项B）(52)８ 	选项C）(2B)16    选项D）45 164.下列数中，最大的数是(  ) 
	选项A）(101001)2  选项B）(52)８ 	选项C）(2B)16    选项D）45 165.已知：X=－0.0011，Y= -0.0101（X+Y）补=(  ) 
	Ａ．１．１１００     Ｂ．１．１０１０ 
	Ｃ．１．０１０１     Ｄ．１．１０００
166.一个512KB 的存储器,地址线和数据线的总和是(  ) 19+8
	选项A）17   选项B）19  选项C）27   选项D）36 
167.某计算机字长是16 位它的存储容量是64KB,按字编址,它们寻址范围是(  ) 	选项A）64K   选项B）32KB  选项C）32K   选项D）16KB 
168.零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址，因此它的操作数来自(  ) 	选项A）立即数和栈顶   选项B）栈顶和次栈顶
	选项C）暂存器和栈顶   选项D）寄存器和内存单元 
169.RISC 是(  )的简称 
	选项A）精简指令系统计算机        选项B）大规模集成电路 
	选项C）复杂指令计算机          选项D）超大规模集成电路 
170.CISC 是(  )的简称 
	选项A）精简指令系统计算机        选项B）大规模集成电路 
	选项C）复杂指令计算机          选项D）超大规模集成电路 
171.CPU 中通用寄存器的位数取决于（  ） 
	选项A）存储容量     选项B）机器字长
	选项C）指令的长度    选项D）CPU 的管脚数 
172.计算机内存储器可以采用（  ） 
	选项A）RAM 和ROM     选项B）只有ROM

——by SICAU.HarvestWu

选项C）只有RAM     选项D）RAM 和SAM 
173.CPU 响应中断的时间是（  ） 
	选项A）中断源提出请求 	选项B）取指周期结束 
	选项C）执行周期结束	选项D）间址周期结束 
174.垂直型微指令的特点是（  ） 
	选项A）微指令格式垂直表示  选项B）控制信号经过编码产生 	选项C）采用微操作码    选项D）采用微指令码 
175.使用垂直型微指令编写的微程序长度（  ）

| 选项A）较少 选项B）较多 | 选项C）较长 项D）较短 |
| --- | --- |

176.单条水平型微指令与单杂垂直型微指令比较，指令所占位数(    )

| 选项A）较少 | 选项B）较多 | 选项C）较长 | 选项D）较短 |
| --- | --- | --- | --- |

177.微指令格式分为水平型和垂直型，水平型微指令的位数（   ），用它编写的微程序（） 	选项A）较多、较长     选项B）较多、较短
	选项C）较少、较长     选项D）较少、较短 
178.基址寻址方式中，操作数的有效地址是（  ） 
	选项A）基址寄存器内容加上形式地址（位移量） 
	选项B）程序计数器内容加上形式地址 
	选项C）变址寄存器内容加上形式地址 
	选项D）寄存器内容加上形式地址 
179.常用的虚拟存储器寻址系统由（  ）两级存储器组成 
	选项A）主存－辅存	选项B）Cache－主存 
	选项C）Cache－辅存 	选项D）主存—硬盘 
180.DMA 访问主存时，让CPU 处于等待状态，等DMA 的一批数据访问结束后，CPU 再恢复工作，这种情况称作（  ） 
	选项A）停止CPU 访问主存
	选项B）周期挪用 	选项C）DMA 与CPU 交替访问  选项D）DMA 
181.在运算器中不包含（  ） 
	选项A）状态寄存器 	选项B）数据总线 
	选项C）ALU 	选项D）地址寄存器
182.计算机操作的最小单位时间是（  ） 
	选项A）时钟周期 	选项B）指令周期 
	选项C）CPU 周期 	选项D）中断周期 
183.用以指定待执行指令所在地址的是（  ） 
	选项A）指令寄存器 	选项B）数据计数器 
	选项C）程序计数器pc 
	选项D）累加器 184.下列描述中（  ）是正确的 
	选项A）控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果 
	选项B）一台计算机包括输入、输出、控制、存储及算逻运算五个单元 
	选项C）所有的数据运算都在CPU 的控制器中完成 
	选项D）以上答案都正确 
185.一个16K×32 位的存储器，其地址线和数据线的总和是（  ） 
	选项A）48  选项B）46   选项C）36    选项D）32 
186.某计算机字长是16 位，它的存储容量是1MB，按字编址，它的寻址范围是（  ） 	1MB/2b=1024kb/2b=512k

——by SICAU.HarvestWu

选项A）512K 选项B）1M   选项C）512KB  选项D）1MB 
187.浮点数的表示范围和精度取决于（  ） 
	选项A）阶码的位数和尾数的机器数形式 
	选项B）阶码的机器数形式和尾数的位数 
	选项C）阶码的位数和尾数的位数 
	选项D）阶码的机器数形式和尾数的机器数形式 
188.响应中断请求的条件是（  ） 
	选项A）外设提出中断 
	选项B）外设工作完成和系统允许时 
	选项C）外设工作完成和中断标记触发器为“1”时 
	选项D）CPU 提出中断 
189.以下叙述中（  ）是错误的 
	选项A）取指令操作是控制器固有的功能，不需要在操作码控制下完成 	选项B）所有指令的取指令操作都是相同的 
	选项C）在指令长度相同的情况下，所有指令的取指操作都是相同的 
	选项D）一条指令包含取指、分析、执行三个阶段 
190.下列叙述中（  ）是错误的 
	选项A）采用微程序控制器的处理器称为微处理器cpu 
	选项B）在微指令编码中，编码效率最低的是直接编码方式 
	选项C）在各种微地址形成方式中，增量计数器法需要的顺序控制字段较短 	选项D）CMAR 是控制器中存储地址寄存器 
191.中断向量可提供（  ） 
	选项A）被选中设备的地址 		选项B）传送数据的起始地址 
	选项C）中断服务程序入口地址 	选项D）主程序的断点地址 
192.水平型微指令的特点是（  ） 
	选项A）一次可以完成多个操作  选项B）微指令的操作控制字段不进行编码 	选项C）微指令的格式简短      选项D）微指令的格式较长 
193.存储字长是指（  ） 
	选项A）存放在一个存储单元中的二进制代码组合 
	选项B）存放在一个存储单元中的二进制代码位数 
	选项C）存储单元的个数 
	选项D）机器指令的位数 
194.CPU 通过（  ）启动通道 
	选项A）执行通道命令 	选项B）执行I/O 指令
	选项C）发出中断请求 	选项D）程序查询 
195.对有关数据加以分类、统计、分析，这属于计算机在（  ）方面的应用 	选项A）数值计算 	选项B）辅助设计 
	选项C）数据处理 	选项D）实时控制 
196.以下叙述（  ）是正确的 
	选项A）外部设备一旦发出中断请求，便立即得到CPU 的响应 
	选项B）外部设备一旦发出中断请求，CPU 应立即响应 
	选项C）中断方式一般用于处理随机出现的服务请求 
	选项D）程序查询用于键盘中断 
197.加法器采用先行进位的目的是（  ）

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）优化加法器的结构 选项C）加速传递进位信号 | 选项B）节省器材 选项D）增强加法器结构 |
| --- | --- |

198.指令寄存器的位数取决于（  ） 
	选项A）存储器的容量 	选项B）指令字长
	选项C）机器字长 	选项D）存储字长 
199.下列叙述中（  ）是正确的 
	选项A）控制器产生的所有控制信号称为微指令 
	选项B）微程序控制器比硬连线控制器更加灵活 
	选项C）微处理器的程序称为微程序 
	选项D）指令就是微指令 
200.CPU 中的译码器主要用于（  ） 
	选项A）地址译码 	选项B）指令译码 
	选项C）选择多路数据至ALU 	选项D）数据译码 
201.直接寻址的无条件转移指令功能是将指令中的地址码送入（  ） 	选项A）PC 	选项B）地址寄存器 
	选项C）累加器 	选项D）ALU 
202.下列器件中存取速度最快的是（  ）

| 选项A）Cache | 选项B）主存 | 选项C）寄存器 | 选项D）辅存 |
| --- | --- | --- | --- |

203.直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序是（  ） 	选项A）直接、立即、间接 	选项B）直接、间接、立即 
	选项C）立即、直接、间接 	选项D）立即、间接、直接 
204.存放欲执行指令的寄存器是（  ） 
	选项A）MAR   选项B）PC  选项C）MDR   选项D）IR 
205.在独立请求方式下，若有N 个设备，则（  ） 
	选项A）有一个总线请求信号和一个总线响应信号 
	选项B）有N 个总线请求信号和N 个总线响应信号 
	选项C）有一个总线请求信号和N 个总线响应信号 
	选项D）有N 个总线请求信号和一个总线响应信号 
206.下述说法中（  ）是正确的 
	选项A）半导体RAM 信息可读可写，且断电后仍能保持记忆 
	选项B）半导体RAM 是易失性RAM，而静态RAM 中的存储信息是不易失的 
	选项C）半导体RAM 是易失性RAM，而静态RAM 只有在电源不掉时，所存信息是不易失	的 
207.计算机中表示地址时，采用（  ）

| 选项A）原码 | 选项B）补码 | 选项C）反码 | 选项D）无符号数 |
| --- | --- | --- | --- |

208.由编译程序将多条指令组合成一条指令，这种技术称做（  ） 
	选项A）超标量技术 	选项B）超流水线技术 
	选项C）超长指令字技术	选项D）超字长 
209.计算机执行乘法指令时，由于其操作较复杂，需要更多的时间，通常采用（  ）控制方式 
	选项A）延长机器周期内节拍数的 
	选项B）异步 	选项C）中央与局部控制相结合的	选项D）同步 
210.微程序放在（  ）中

| 选项A）存储器控制器 | 选项B）控制存储器 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）主存储器 | 选项D）Cache |
| --- | --- |

211.在CPU 的寄存器中，（  ）对用户是完全透明的 
	选项A）程序计数器 	选项B）指令寄存器
	选项C）状态寄存器 	选项D）通用寄存器 
212.运算器由许多部件组成，其核心部分是（  ） 
	选项A）数据总线 	选项B）算术逻辑运算单元 
	选项C）累加寄存器 	选项D）多路开关 
213.DMA 接口（  ） 
	选项A）可以用于主存与主存之间的数据交换 	选项B）内有中断机制
	选项C）内有中断机制，可以处理异常情况 	选项D）内无中断机制 
214.以下叙述中错误的是（  ） 
	选项A）指令周期的第一个操作是取指令 
	选项B）为了进行取指令操作，控制器需要得到相应的指令 
	选项C）取指令操作是控制器自动进行的 
	选项D）指令第一字节含操作码 
215.主存和CPU 之间增加高速缓冲存储器的目的是（  ） 
	选项A）解决CPU 和主存之间的速度匹配问题 	选项B）扩大主存容量 
	选项C）既扩大主存容量，又提高了存取速度 
	选项D）扩大辅存容量 216.以下叙述（  ）是错误的 
	选项A）一个更高级的中断请求一定可以中断另一个中断处理程序的执行 
	选项B）DMA 和CPU 必须分时使用总线 
	选项C）DMA 的数据传送不需CPU 控制 
	选项D）DMA 中有中断机制 
217.一条指令中包含的信息有(    ) 
	选项A）操作码、控制码 选项B）操作码、向量地址 
	选项C）操作码、地址码218.在各种异步通信方式中，（  ）速度最快 
	选项A）全互锁   选项B）半互锁   选项C）不互锁
219.在下列因素中，与Cache 的命中率无关的是（  ）

| 选项A）Cache 块的大小 | 选项B）Cache 的容量 | 选项C）主存的存取时间 |
| --- | --- | --- |

220.在计数器定时查询方式下，若计数从0 开始，则（  ） 
	选项A）设备号小的优先级高 
	选项B）每个设备使用总线的机会相等 
	选项C）设备号大的优先级高 
221.Cache 的地址映象中，若主存中的任一块均可映射到Cache 内的任一块的位置上，称作（  ）

| 选项A）直接映象 | 选项B）全相联映象 | 选项C）组相联映象 |
| --- | --- | --- |

222.微指令操作控制字段的每一位代表一个控制信号，这种微程序的控制（编码）方式是（  ） 
	选项A）字段直接编码   选项B）直接编码    选项C）混合编码 
223.在取指令操作之后，程序计数器中存放的是（  ） 
	选项A）当前指令的地址  选项B）程序中指令的数量  选项C）下一条指令的地址224.以下叙述中（  ）是正确的 
	选项A）RISC 机一定采用流水技术 
	选项B）采用流水技术的机器一定是RISC 机

——by SICAU.HarvestWu

选项C）CISC 机一定不采用流水技术 
225.在一地址格式的指令中，下列（  ）是正确的 
	选项A）仅有一个操作数,其地址由指令的地址码提供 
	选项B）可能有一个操作数,也可能有两个操作数 
	选项C）一定有两个操作数，另一个是隐含的 
226.I/O 采用不统一编址时，进行输入输出操作的指令是（  ） 
	选项A）控制指令        选项B）访存指令 	选项C）输入输出指令 227.设机器字长为64 位，存储容量为128MB，若按字编址，它的寻址范围是（  ）

| 选项A）16MB | 选项B）16M | 选项C）32M |
| --- | --- | --- |

228.寻址便于处理数组问题（  ）

| 选项A）间接寻址 | 选项B）变址寻址 | 选项C）相对寻址 |
| --- | --- | --- |

229.超标量技术是（  ） 
	选项A）缩短原来流水线的处理器周期 
	选项B）在每个时钟周期内同时并发多条指令 
	选项C）把多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的指令 
230.I/O 与主机交换信息的方式中，中断方式的特点是（  ） 
	选项A）CPU 与设备串行工作，传送与主程序串行工作 
	选项B）CPU 与设备并行工作，传送与主程序串行工作 
	选项C）CPU 与设备并行工作，传送与主程序并行工作 
231.设寄存器内容为11111111，若它等于 +127，则为（  ） 
	选项A）原码        选项B）补码        选项C）反码        选项D）移码232.设机器数采用补码形式（含l 位符号位），若寄存器内容为9BH，则对应的十进制数为（  ） 
	选项A）-27        选项B）-97        选项C）-101        选项D）155 233.设寄存器内容为80H，若它对应的真值是 – 127，则该机器数是（  ） 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码 
234.设机器数字长为32 位，一个容量为16MB 的存储器，CPU 按半字寻址，其寻址范围是（  ）

| 选项A）2 24选项B）2 23 | 22 选项C）2 | 21 选项D）2 |
| --- | --- | --- |

235.在中断接口电路中，向量地址可通过（  ）送至CPU

| 选项A）地址线 选项B）数据线 | 选项C）控制线 | 选项D）状态线 |
| --- | --- | --- |

236.在程序的执行过程中，Cache 与主存的地址映象是由（  ） 
	选项A）程序员调度的 
	选项B）操作系统管理的 
	选项C）由程序员和操作系统共同协调完成的 
	选项D）硬件自动完成的 
237.总线复用方式可以（  ） 
	选项A）提高总线传输带宽 	选项B）增加总线功能 
	选项C）减少总线中信号线数量	选项D）提高CUP 利用率 
238.下列说法中正确的是（  ） 
	选项A）Cache 与主存统一编址，Cache 的地址空间是主存地址空间的一部分 	选项B）主存储器只由易失性的随机读写存储器构成 
	选项C）单体多字存储器主要解决访存速度的问题 
	选项D）Cache 不与主存统一编址，Cache 的地址空间不是主存地址空间的一部分

——by SICAU.HarvestWu

239.在采用增量计数器法的微指令中，下一条微指令的地址（  ） 
	选项A）在当前的微指令中 	选项B）在微指令地址计数器中
	选项C）在程序计数器 	选项D）在CPU 中 
240.由于CPU 内部操作的速度较快，而CPU 访问一次存储器的时间较长，因此机器周期通常由（  ）来确定

| 选项A）指令周期 | 选项B）存取周期 | 选项C）间址周期 | 选项D）执行周期 |
| --- | --- | --- | --- |

241.RISC 机器（  ） 
	选项A）不一定采用流水技术 	选项B）一定采用流水技术
	选项C）CPU 配备很少的通用寄存器 	选项D）CPU 配备很多的通用寄存器 242.在下列寻址方式中，（  ）寻址方式需要先计算，再访问主存

| 选项A）立即 | 选项B）变址 | 选项C）间接 | 选项D）直接 |
| --- | --- | --- | --- |

243.I/O 采用统一编址时，进行输入输出操作的指令是（  ） 
	选项A）控制指令  选项B）访存指令  选项C）输入输出指令  选项D）程序指令 244.设机器字长为32 位，存储容量为16MB，若按双字编址，其寻址范围是（  ）

| 选项A）8MB | 选项B）2M | 选项C）4M | 选项D）16M |
| --- | --- | --- | --- |

245.(   )寻址对于实现程序浮动提供了较好的支持

| 选项A）间接寻址 | 选项B）变址寻址 | 选项C）相对寻址 | 选项D）直接寻址 |
| --- | --- | --- | --- |

246.超流水线技术是（  ） 
	选项A）缩短原来流水线的处理器周期 
	选项B）在每个时钟周期内同时并发多条指令 
	选项C）把多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的指令 
	选项D）以上都不对 
247.若9BH 表示移码（含1 位符号位）．其对应的十进制数是（  ） 
	选项A）27       选项B）-27       选项C）-101       选项D）101 
248.在二地址指令中（  ）是正确的 
	选项A）指令的地址码字段存放的一定是操作数 
	选项B）指令的地址码字段存放的一定是操作数地址 
	选项C）运算结果通常存放在其中一个地址码所提供的地址中 
	选项D）指令的地址码字段存放的一定是操作码 
249.某机字长8 位，采用补码形式（其中1 位为符号位），则机器数所能表示的范围是（  ） 	选项A）-127 ～ 127 	选项B）-128 ～ +128 
	选项C）-128 ～ +127 
	选项D）-128 ～ +128 250.在（  ）的计算机系统中，外设可以和主存储器单元统一编址，因此可以不使用I/O指令 
	选项A）单总线 选项B）双总线 选项C）三总线 选项D）以上三种总线 251.从信息流的传输速度来看，（  ）系统工作效率最低 
	选项A）单总线 选项B）双总线 选项C）三总线 选项D）多总线 
252.某计算机字长是32 位，它的存储容量是64KB 按字编址，它的寻址范围是（  ） 	选项A）16KB    选项B）16K      选项C）32K    选项D）32KB 
253.Cache 的地址映象中（  ）比较多的采用“按内容寻址”的相联存储器来实现 	选项A）直接映象 	选项B）全相联映象
	选项C）组相联映象 	选项D）以上都有 
254.在磁盘存储器中，查找时间是（  ） 
	选项A）使磁头移动到要找的柱面上所需的时间

——by SICAU.HarvestWu

选项B）在磁道上找到要找的扇区所需的时间 
		选项C）在扇区中找到要找的数据所需的时间 
		选项D）以上都不对 
255.在控制器的控制信号中，相容的信号是（  ）的信号 
		选项A）可以相互替代 	选项B）可以相继出现 
		选项C）可以同时出现 	选项D）不可以同时出现 
256.CPU 不包括（  ） 
		选项A）地址寄存器	选项B）指令寄存器IR 
		选项C）地址译码器 	选项D）通用寄存器 
257.设寄存器内容为10000000，若它等于0，则为（  ） 
	 选项A）原码       选项B）补码       选项C）反码       选项D）移码258.设寄存器内容为10000000，若它等于 -0，则为（  ） 
		选项A）原码       选项B）补码      选项C）反码       选项D）移码 259.若一个8 比特组成的字符至少需10 个比特来传送，这是（  ）传送方式

| 选项A）同步 | 选项B）异步 选项C）并联 | 选项D）混合 |
| --- | --- | --- |

260.计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，缺点是（  ） 
	选项A）地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现 
	选项B）地址信息与数据信息不能同时出现 
	选项C）两种信息源的代码在总线中不能同时传送 
	选项D）地址信息与数据信息能同时出现 
261.下列叙述中（  ）是正确的 
	选项A）主存可由RAM 和ROM 组成		选项B）主存只能由ROM 组成 
	选项C）主存只能由RAM 组成          选项D）主存只能由SRAM 组成 
262.可编程的只读存储器（  ） 
	选项A）不一定是可改写的 		选项B）一定是可改写的 
	选项C）一定是不可改写的 		选项D）以上都不对 
263.变址寻址和基址寻址的有效地址形成方式类似，但是（  ） 
	选项A）变址寄存器的内容在程序执行过程中是不可变的 
	选项B）在程序执行过程中，变址寄存器和基址寄存器和内容都可变的 
	选项C）在程序执行过程中，基址寄存器的内容不可变，变址寄存器中的内容可变 	选项D）变址寄存器的内容在程序执行过程中是可变的 
264.在原码加减交替除法中，符号位单独处理，参加操作的数是（  ） 
	选项A）原码 	选项B）绝对值 
	选项C）绝对值的补码	选项D）补码 
265.DMA 方式（  ） 
	选项A）既然能用于高速外围设备的信息传送，也就能代替中断方式 
	选项B）不能取代中断方式 
	选项C）也能向CPU 请求中断处理数据传送 
	选项D）能取代中断方式 
266.设变址寄存器为X，形式地址为D，某机具有先间址后变址的寻址方式，则这种寻址方式的有效地址为（  ） 
	选项A）EA = (X) +D 
	选项B）EA = (X) + (D)	选项C）EA = ((X) +D) 	选项D）EA = X +D 
267.程序计数器PC 属于（  ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）运算器  选项B）控制器   选项C）存储器   选项D）I/O 设备 268.目前在小型和微型计算机里最普遍采用的字母与字符编码是（  ）

| 选项A）BCD 码 | 选项B）十六进制代码 | 选项C）ASCII 码 | 选项D）海明码 |
| --- | --- | --- | --- |

269.在下述有关不恢复余数法何时需恢复余数的说法中，（  ）是正确的 	选项A）最后一次余数为正时，要恢复一次余数 
	选项B）最后一次余数为负时，要恢复一次余数 
	选项C）最后一次余数为0 时，要恢复一次余数 
	选项D）任何时候都不恢复余数 
270.（  ）可区分存储单元中存放的是指令还是数据 
	选项A）存储器 选项B）运算器 选项C）控制器 选项D）用户 271.所谓三总线结构的计算机是指（  ） 
	选项A）地址线、数据线和控制线三组传输线 
	选项B）I/O 总线、主存总统和DMA 总线三组传输线 
	选项C）I/O 总线、主存总线和系统总线三组传输线 
	选项D）设备总线、主存总线和控制总线三组传输线．

272.某计算机字长是32 位，它的存储容量是256KB，按字编址，它的寻址范围是（  ）

| 选项A）128K | 选项B）64K | 选项C）64KB | 选项D）128KB |
| --- | --- | --- | --- |

273.主机与设备传送数据时，采用（  ），主机与设备是串行工作的

| 选项A）程序查询方式 | 选项B）中断方式 | 选项C）DMA 方式 | 选项D）通道 |
| --- | --- | --- | --- |

274.在整数定点机中，下述第（  ）种说法是正确的 
	选项A）原码和反码不能表示 -1，补码可以表示 -1 
	选项B）三种机器数均可表示 -1 
	选项C）三种机器数均可表示 -1，且三种机器数的表示范围相同 
	选项D）三种机器数均不可表示 -1 
275.向量中断是（  ） 
	选项A）外设提出中断 
	选项B）由硬件形成中断服务程序入口地址 
	选项C）由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址 
	选项D）以上都不对 
276.将微程序存储在EPROM 中的控制器是（  ）控制器 
	选项A）静态微程序   选项B）毫微程序   选项C）动态微程序  选项D）微程序 277.隐指令是指（  ） 
	选项A）操作数隐含在操作码中的指令 
	选项B）在一个机器周期里完成全部操作的指令 
	选项C）指令系统中已有的指令 
	选项D）指令系统中没有的指令 
278.当用一个16 位的二进制数表示浮点数时，下列方案中第（  ）种最好 
	选项A）阶码取4 位（含阶符1 位），尾数取12 位（含数符1 位） 
	选项B）阶码取5 位（含阶符1 位），尾数取11 位（含数符1 位） 
	选项C）阶码取8 位（含阶符1 位），尾数取8 位（含数符1 位） 
	选项D）阶码取6 位（含阶符1 位），尾数取12 位（含数符1 位） 
279.在中断周期中，由（  ）将允许中断触发器置“0” 
	选项A）关中断指令     选项B）机器指令

| 选项C）开中断指令 | 选项D）中断隐指令 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

280.在单总线结构的CPU 中，连接在总线上的多个部件（  ） 
	选项A）某一时刻只有一个可以向总线发送数据，并且只有一个可以从总线接收数据 	选项B）某一时刻只有一个可以向总线发送数据，但可以有多个同时从总线接收数据 	选项C）可以有多个同时向总线发送数据，并且可以有多个同时从总线接收数据 	选项D）可以有多个同时向总线发送数据，但可以有一个同时从总线接收数据 281.一个16K×8 位的存储器，其地址线和数据线的总和是（  ） 
	选项A）48     选项B）46       选项C）17        选项D）22 
282.在间址周期中，（  ） 
	选项A）所有指令的间址操作都是相同的 
	选项B）凡是存储器间接寻址的指令，它们的操作都是相同的 
	选项C）对于存储器间接寻址或寄存器间接寻址的指令，它们的操作是不同的 	选项D）以上都不对 
283.下述说法中（  ）是正确的 
	选项A）EPROM 是可改写的，因而也是随机存储器的一种 
	选项B）EPROM 是可改写的，但它不能用作为随机存储器用 
	选项C）EPROM 只能改写一次，故不能作为随机存储器用 
	选项D）EPROM 是可改写的，但它能用作为随机存储器用 
284.打印机的分类方法很多，若按能否打印汉字来区分，可分为（  ） 
	选项A）并行式打印机和串行式打印机     选项B）击打式打印机和非击打式打印机 	选项C）点阵式打印机和活字式打印机     选项D）激光打印机和喷墨打印机 285.用户与计算机通信的界面是（  ）

| 选项A）CPU | 选项B）外围设备 | 选项C）应用程序 | 选项D）系统程序 |
| --- | --- | --- | --- |

286.有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中，称之为（  ） 
	选项A）硬件   选项B）软件   选项C）固件   选项D）辅助存储器 
287.计算机中有关ALU 的描述，（  ）是正确的 
	选项A）只做算术运算，不做逻辑运算 	选项B）只做加法 
	选项C）能存放运算结果 	选项D）以上答案都不对
288.某一RAM 芯片，其容量为512×8 位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是（  ）

| 选项A）21 | 选项B）17 | 选项C）19 | 选项D）20 |
| --- | --- | --- | --- |

289.活动头磁盘存储中，信息写入或读出磁盘是（  ）进行的 
		选项A）并行方式 	选项B）串行方式 
		选项C）串并方式 	选项D）并串方式 
290.下列（  ）种说法有误差 
	 选项A）任何二进制整数都可用十进制表示         
		选项B）任何二进制小数都可用十进制表示 
	 选项C）任何十进制整数都可用二进制表示         
		选项D）任何十进制小数都可用二进制表示 
291.堆栈寻址方式中，设A 为累加器，SP 为堆栈指示器，MSP 为SP 指示的栈顶单元，如果进栈操作的动作顺序是(SP – 1) → SP，(A) → MSP，那么出栈操作的动作顺序应为（  ） 		选项A）(MSP) → A，(SP) + 1 → SP	选项B）(SP) + l → SP，(MSP) → A 		选项C）(SP) – 1 → SP，(MSP) → A 	选项D）以上都不对 
292.通道程序是由（  ）组成

| 选项A）I/O 指令 | 选项B）通道控制字（或称通道指令） |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）通道状态字 | 选项D）微程序 |
| --- | --- |

293.在磁盘和磁带两种磁表面存储器中，存取时间与存储单元的物理位置有关，按存储方式分，（  ） 
	选项A）二者都是串行存取 
	选项B）磁盘是部分串行存取，磁带是串行存取 
	选项C）磁带是部分串行存取，磁盘是串行存取 
	选项D）二者都是并行存取 
294.总线通信中的同步控制是（  ） 
			选项B）由统一时序控制的方式选项A）只适合于CPU 控制的方式 	选项C）只适合于外围设备控制的方式 	选项D）只适合于主存 
295.在控制器的控制方式中，机器周期内的时钟周期个数可以不相同，这属于（  ） 	选项A）同步控制    选项B）异步控制    选项C）联合控制   选项D）局部控制 296.下述（  ）种情况会提出中断请求 
	选项A）产生存储周期“窃取”   选项B）在键盘输入过程中，每按一次键		选项D）结果溢出 
选项C）两数相加结果为零 297.一个节拍信号的宽度是指（  ） 
	选项A）指令周期    选项B）机器周期      选项C）时钟周期    选项D）存储周期 
298.在下列四句话中，最能准确反映计算机主要功能的是          。

选项A）计算机可以存储大量信息 	选项B）计算机能代替人的脑力劳动 			选项D）计算机可实现高速运算 选项C）计算机是一种信息处理机 
299.1946 年2 月，在美国诞生了世界上第一台电子数字计算机，它的名字叫（  ），1949年研制成功的世界上第一台存储程序式的计算机称为（  ） 
	选项A）EDVAC   选项B）EDSAC  选项C）ENIAC  选项D）UNIVAC-Ⅰ 
	选项A）EDVAC   选项B）EDSAC  选项C）ENIAC  选项D）UNIVAC-Ⅰ 
300.计算机硬件能直接执行的只能是（  ） 
	选项A）符号语言             选项B）机器语言
	选项C）汇编语言             选项D）机器语言和汇编语言 
301.存储器主要用来（  ） 
	选项A）存放程序 	选项B）存放数据 
	选项C）存放微程序 	选项D）存放程序和数据
302.目前我们所说的个人台式商用机属于（  ） 
	选项A）巨型机               选项B）中型机 
	选项C）小型机               选项D）微型机
303.至今为止，计算机中所含所有信息仍以二进制方式表示，其原因是（  ） 
	选项A）节约元件           选项B）运算速度快 
	选项C）物理器件性能决定    选项D）信息处理方便 
304.对计算机软、硬件资源进行管理，是（  ）的功能 
	选项A）操作系统 
	选项B）数据库管理系统 	选项C）语言处理程序 	选项D）用户程序 
305.企事业单位用计算机计算、管理职工工资，这属于计算机的（  ）应用领域

| 选项A）科学计算 | 选项B）数据处理 | 选项C）过程控制 | 选项D）辅助设计 |
| --- | --- | --- | --- |

306.微型计算机的发展以（  ）技术为标志

| 选项A）操作系统 | 选项B）微处理器 | 选项C）硬盘 | 选项D）软件 |
| --- | --- | --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

307.4 输入端“与非”门的某一输入端的输入为“0”，那么它的输出值是（  ） 	选项A）“0”     选项B）取决于其他输入端的输入  选项C）“1”
308.CPU 中有若干寄存器，其中存放存储器中数据和指令地址的寄存器是（ A ），暂存数据和指令的寄存器是（ C ），存放CPU 将要执行的下一条指令地址的寄存器是（ B ）。

选项A）地址寄存器                  选项B）程序计数器 
	选项C）数据寄存器		选项D）指令寄存器 
309.状态寄存器中的各个状态标志位是依据（  ）来置位的 
	选项A）算术逻辑部件上次的运算结果         选项B）CPU 将要执行的指令 	选项C）CPU 已执行的指令 			选项D）累加器中的数据 
310.触发器的状态由时钟脉冲的上升沿时D（数据）端的状态决定，而与触发器的原状态无关，这种触发器是（  ） 
	选项A）J-K 触发器           选项B）R-S 基本触发器 
	选项C）D 型触发器          选项D）R-S 同步触发器 
311.在总线中起数据暂存和缓冲作用的器件是（  ） 
	选项A）总线传输器 	选项B）三态门 
	选项C）总线控制器 	选项D）总线缓冲器
312.为协调计算机各部件的工作，需要（  ）来提供统一的时钟。

选项A）总线缓冲器           选项B）时钟发生器
	选项C）总线控制器         选项D）操作命令发生器 
313.正逻辑下的“或-非”门是负逻辑下的（  ） 
	选项A）“与”门 		选项B）“或”门 
	选项C）“与-非”门		选项D）“异或”门 
314.1010AH 是（  ） 
	选项A）表示一个二进制数      选项B）表示一个十六进制数
	选项C）表示一个十进制数      选项D）表示一个错误的数 
315.将十进制数15/2 表示成二进制浮点规格化数（阶符1 位，阶码2 位，数符1 位，尾数4 位）是（  ） 
	选项A）01101111   选项B）01101110   选项C）01111111   选项D）11111111 	7.5 化成二进制是111.1=0.1111*2^ 3阶码是3 即11，为正数，故阶符为0 
	7.5 为正数，数符为0 尾数为0.1111 用1111 表示 
	拼接后为 0 11 0 1111 即01101111 
316.十进制数5 的单精度浮点数IEEE754 代码为（  ） 
	选项A）01000000101000000000000000000000 
	选项B）11000000101000000000000000000000 
	选项C）01100000101000000000000000000000 
	选项D）11000000101000000000000000000000 
	Float 1 位表示数字的符号，用 8 位来表示指数，用23 位来表示尾数 
	Double 1 位表示数字的符号，用 11 位来表示指数，用52 位来表示尾数 
	5d=101b   规格化 1.01*2 2   即指数为2+127=129d=1000 0001b 
	1.01则化为001 0000 0000 0000

组合0100 0000 1001 0000 0000 0000 
317.能发现两位错误并能纠正一位错的编码是（  ） 
	选项A）CRC 码  选项B）海明码   选项C）偶校验码   选项D）奇校验码 318.在大量数据传送中常用的且有效的检验法是（  ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）CRC 码  选项B）海明码   选项C）偶校验码   选项D）奇校验码 
319.下列存储器中，速度最慢的是（  ） 
	选项A）半导体存储器 	选项B）光盘存储器 
	选项C）磁带存储器	选项D）硬盘存储器 
320.某一SRAM 芯片，容量为16K×1 位，则其地址线有（  ） 
	选项A）14 根    选项B）16K 根    选项C）16 根    选项D）32 根 
321.下列部件（设备）中，存取速度最快的是（  ） 
	选项A）光盘存储器 	选项B）CPU 的寄存器 
	选项C）软盘存储器 	选项D）硬盘存储器 
322.计算机的存储器采用分级存储体系的目的是（  ） 
	选项A）便于读写数据        选项B）减小机箱的体积 
	选项C）便于系统升级        选项D）解决存储容量、价格与存取速度间的矛盾323.相联存储器是按（  ）进行寻址的存储器 
	选项A）地址指定方式        选项B）堆栈存取方式 
	选项C）内容指定方式        选项D）地址指定与堆栈存取方式结合 
324.某SRAM 芯片，其容量为1K×8 位，加上电源端和接地端后，该芯片的引出线的最少数目应为（  ） 
	选项A）23       选项B）25       选项C）50       选项D）20 
325.程序计数器PC 在（  ）中

| 选项A）运算器 | 选项B）控制器 | 选项C）存储器 | 选项D）I/O 接口 |
| --- | --- | --- | --- |

326.计算机主频的周期是指（  ） 
	选项A）指令周期           选项B）时钟周期
	选项C）CPU 周期 	选项D）存取周期 
327.以硬布线方式构成的控制器也叫（  ） 
	选项A）组合逻辑型控制器          选项B）微程序控制器 
	选项C）存储逻辑型控制器          选项D）运算器 
328.一个节拍脉冲持续的时间长短是（  ） 
	选项A）指令周期                  选项B）机器周期 
	选项C）时钟周期                  选项D）以上都不是 
329.直接转移指令的功能是将指令中的地址代码送入（  ） 
	选项A）累加器                    选项B）地址寄存器 
	选项C）PC                        选项D）存储器 
330.状态寄存器用来存放（  ） 
	选项A）算术运算结果              选项B）逻辑运算结果 
	选项C）运算类型                  选项D）算术、逻辑运算及测试指令的结果状态331.某寄存器中的值有时是地址，这只有计算机的（  ）才能识别它 
	选项A）译码器                    选项B）判断程序 
	选项C）指令                      选项D）时序信号 
332.使主机从外部获取信息的设备称为（  ） 
	选项A）外部存储器  选项B）外部设备  选项C）输入设备  选项D）输出设备 333.在显示器的技术指标中，数据640×480，1024×768 等表示（  ） 
	选项A）显示器屏幕的大小       选项B）显示器显示字符的最大行数和列数 	选项C）显示器的颜色指标       选项D）显示器的分辩率
334.有一个CRT 的分辨率是1024×768 像素，颜色数为256 色，则刷新存储器的容量是

——by SICAU.HarvestWu

（  ） 显存容量=水平分辨率×垂直分辨率×颜色位数/8bit=1024×768×8/8=768KB	选项A）768KB     选项B）512KB     选项C）256KB     选项D）2MB 
335.CRT 图形显示器的分辨率表示(    ) 
	选项A）一个图像点(像素)的物理尺寸 
	选项B）显示器一行能显示的最大图像点数与一列能显示的最大图像点数 
	选项C）显示器屏幕可视区域的大小 
	选项D）显示器能显示的字符个数 
336.黑白显示器具有（  ）级灰度 
	选项A）1       选项B）2       选项C）4      选项D）16 
337.为看到稳定图像，显示器刷新频率应大于（  ） 
	选项A）15 帧/S      选项B）30 帧/S      选项C）50 帧/S      选项D）100 帧/S 338.图形显示器可显示（ B ），图像显示器可显示（ A ） 
	选项A）有亮暗层次的照片      选项B）没有亮暗层次的线条图 
	选项C）立体图形              选项D）有亮暗层次的线条图 
339.显示器的灰度级是指（  ） 
	选项A）显示器的亮度                 选项B）显示字符的清晰程度 
	选项C）显示器中光点亮暗的层次级别   选项D）显示器上能显示的光点数 
340.CRT 的颜色数为真彩色，则它的颜色位是（  ） 
	选项A）24 位     选项B）8 位     选项C）16 位     选项D）32 位 
341.D/A 转换器是（  ） 
	选项A）把数字量转为模拟量，并把转化结果输入到计算机。

选项B）把模拟量转为数字量，并把转化结果输入到计算机。

选项C）把计算机输出的模拟量转换成数字量。

选项D）把计算机输出的数字量转换成模拟量。

342.双向打印机的特点是（  ） 
选项A）左右双向同时打印。

选项B）既可选择从左向右打印，也可选择从右向左打印。

选项C）先从左向右打印，再从右向左打印。

选项D）具有两个打印头。

343.在单独（独立）编址下，下面的说法是（  ）是对的 
	选项A）一个具体地址只能对应输入输出设备 
	选项B）一个具体地址只能对应内存单元 
	选项C）一个具体地址既可对应输入输出设备，也可对应内存单元 	选项D）只对应内存单元或只对应I/O 设备 
344.在关中断状态，不可响应的中断是（  ） 
	选项A）硬件中断         选项B）软件中断 
	选项C）可屏蔽中断       选项D）不可屏蔽中断 
345.禁止中断的功能可由（  ）来完成 
	选项A）中断触发器       选项B）中断允许触发器
	选项C）中断屏蔽触发器   选项D）中断禁止触发器 
346.在微机系统中，主机与高速硬盘进行数据交换一般用（  ）方式 	选项A）程序中断控制     选项B）DMA
	选项C）程序直接控制     选项D）通道方式 
347.常用于大型计算机的控制方式是（  ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）程序中断控制     选项B）DMA 
	选项C）程序直接控制     选项D）通道方式
348.中断系统是由（  ）实现的 
	选项A）仅用硬件         选项B）仅用软件 
	选项C）软、硬件结合     选项D）以上都不对
349.DMA 数据的传送是以（  ）为单位进行的

| 选项A）字节 | 选项B）字 | 选项C）数据块 | 选项D）位 |
| --- | --- | --- | --- |

350.DMA 是在（  ）之间建立的直接数据通路 
	选项A）CPU 与外设       选项B）主存与外设
	选项C）外设与外设      选项D）CPU 与主存 
351.数组多路通道数据的传送是以（  ）为单位进行的

| 选项A）字节 | 选项B）字 | 选项C）数据块 | 选项D）位 |
| --- | --- | --- | --- |

352.通道是特殊的处理器，它有自己的（  ），故并行工作能力较强 	选项A）运算器           选项B）存储器 
	选项C）指令和程序       选项D）以上均有 
353.下列I/O 控制方式中，主要由程序实现的是（  ） 
	选项A）PPU（外围处理机） 	选项B）中断方式
	选项C）DMA 方式 	选项D）通道方式 
354.产生中断的条件是（  ） 
	选项A）一条指令执行结束  选项B）机器内部发生故障 
	选项C）一次I/O 操作开始  选项D）一次DMA 操作开始
355.在微机系统中，外设通过（  ）与主板的系统总线相连接 	选项A）适配器           选项B）设备控制器 
	选项C）计数器           选项D）寄存器 
356.对于低速输入输出设备，应当选用的通道是（  ） 
	选项A）数组多路通道     选项B）字节多路通道
	选项C）选择通道         选项D）DMA 专用通道 
357.CPU 的芯片中的总线属于（  ）

| 选项A）内部 | 选项B）局部 | 选项C）系统 | 选项D）板级 |
| --- | --- | --- | --- |

358.下面所列的（  ）不属于系统总线接口的功能 
	选项A）数据缓冲         选项B）数据转换 
	选项C）状态设置         选项D）完成算术和逻辑运算
359.同步通信比异步通信具有较高的传输频率，这是因为（  ） 
	选项A）同步通信不需要应答信号 
	选项B）同步通信方式的总线长度较短 
	选项C）同步通信一个公共时钟信号进行同步 
	选项D）同步通信中各部件存取时间比较短 
360.在计数器定时查询方式下，若从0 开始计数，则（  ） 
	选项A）用于选择主存单元地址    选项B）用于选择进行信息传输的设备 
	选项C）用于选择外存地址        选项D）用于指定主存和I/O 设备接口电路的地址 361.CPU 的控制总线提供（  ） 
	选项A）数据信号流 
	选项B）存储器和I/O 设备的时序信号和控制信号 
	选项C）来自I/O 设备和存储器的响应信号

——by SICAU.HarvestWu

选项D）B 和C 
362.在菊花链方式下，越靠近控制器的设备（  ） 
	选项A）得到总线使用权的机会越多，优先级越高 
	选项B）得到总线使用权的机会越少，优先级越低 
	选项C）得到总线使用权的机会越多，优先级越低 
	选项D）得到总线使用权的机会越少，优先级越高 
363.在独立方式下，若有几个设备，则（  ） 
	选项A）有几个总线请求信号和几个总线响应信号 
	选项B）有一个总线请求信号和一个总线响应信号 
	选项C）总线请求信号多于总线响应信号 
	选项D）总线请求信号少于总线响应信号 
364.在链式查询方式下，若有n 个设备，则（  ） 
	选项A）有几条总线请求信号 
	选项B）公用一条总线请求信号 
	选项C）有n－1 条总线请求信号 
	选项D）无法确定 
365.下面描述的流水CPU 基本概念中，不正确的表达是（  ） 
	选项A）流水CPU 是以空间并行性为原理构造的处理器 
	选项B）流水CPU 一定是RISC 机器 
	选项C）流水CPU 一定是多媒体CPU 
	选项D）流水CPU 是以时间并行性为原理构造的处理器 
366.流水CPU 是由一系列叫做“段”的处理部件构成的，和具备m 个并行部件的CPU 相比，一个m 段流水CPU（  ） 
	选项A）具备同等水平的吞吐能力        选项B）不具备同等水平的吞吐能力 	选项C）吞吐能力小于前者的吞吐能力    选项D）吞吐能力大于前者的吞吐能力 367.光学计算机的特点是（  ）（多选） 
	选项A）比电子计算机快              选项B）比电子计算机功耗大 
	选项C）光传输失真大                选项D）光器件开关速度比电子器件快	选项E）不同波长的光波会发生干涉 	选项F）光器件带宽比电子器件大
368.冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是（    ）

选项A） 指令操作码的译码结果 	选项B） 指令和数据的寻址方式 
	选项C） 指令周期的不同阶段 	选项D） 指令和数据所在的存储单元 369.假定变量i，f，d 数据类型分别为int, float, double(int 用补码表示，float 和double用IEEE754单精度和双精度浮点数据格式表示)，已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100，若在32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为真的是()

(I) i==(int)(float)I 	(II)f==(float)(int)f 
(III)f==(float)(double)f 	(IV)(d+f)-d==f 
选项A）仅I 和II 		选项B）仅I 和III

选项C）仅II 和III                  选项D）仅III 和IV 
370.一个C 语言程序在一台32 位机器上运行。程序中定义了三个变量x，y 和z，其中x 和z 是int 型，y 为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋值语句z=x+y 后，x、y 和z 的值分别是：

选项A）x=0000007FH ,  y=FFF9H , z=00000076H

——by SICAU.HarvestWu

选项B）x=0000007FH ,  y=FFF9H , z=FFFF0076H 
	选项C）x=0000007FH ,  y=FFF7H , z=FFFF0076H 
	选项D）x=0000007FH ,  y=FFF7H , z=00000076H 
371.某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址，现要用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是（      ）

选项A）1、15       选项B）2、15      选项C）1、30       选项D）2、30 372.假定用若干个2K×4 位芯片组成一个8K×8 位的存储器，则地址0B1FH 所在芯片的最小地址是（     ）

选项A） 0000H   选项B） 0600H   选项C） 0700H   选项D） 0800H 373.下列有关RAM 和ROM 的叙述中，正确的是（      ）

I、 RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II、 RAM 和ROM 都是采用随机存取的方式进行信息访问 
III、RAM 和ROM 都可用作Cache 
IV、RAM 和ROM 都需要进行刷新

选项A） 仅I 和II 	选项B） 仅II 和III 
	选项C） 仅I,II，III 	选项D） 仅II，III，IV 
374.在大多数情况下，一条机器指令中是不直接用二进制代码来指定（   ） 
	选项A）下一条指令的地址 	选项B）操作的类型 
	选项C）操作的地址 
	选项D）都不正确 375.某计算机的Cache 共有16 块，采用2 路组相连映射方式，每个主存块大小为32 字节，按字节编址。主存号129 号单元所在主存块应装入到cache 的组号是（    ）

| 选项A） 0 选项B） 2 | 选项C） 4 | 选项D） 6 |
| --- | --- | --- |

376.假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成。某程序执行过程中访存1000 次，其中访问cache 缺失（未命中）50 次 ，则Cache 的命中率是（    ）

| 选项A）5% | 选项B）9.5% | 选项C）50% | 选项D）95% |
| --- | --- | --- | --- |

377.某机器字长16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转以后的目标地址是（    ）

选项A）2006H        选项B）2007H       选项C）2008H       选项D）2009H 378.下列关于RISC 的叙述中，错误的是（     ）

选项A）RISC 普遍采用微程序控制器 
选项B）RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成 
选项C）RISC 的内部通用寄存器数量相对CISC 多

选项D）RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC 少 
379.某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别是90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU 时钟周期至少是（    ）

选项A）90ns        选项B）80ns        选项C）70ns         选项D）60ns 380.相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（    ）

选项A）指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易 
选项B）指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难

——by SICAU.HarvestWu

选项C）指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易

选项D）指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

381.下列存储器中，汇编语言程序员可见的是（    ）

选项A） 存储器地址寄存器（MAR）  选项B） 程序计数器（PC）

选项C） 存储器数据寄存器（MDR）  选项D） 指令寄存器（IR）

382.下列不会引起指令流水阻塞的是（    ）

选项A） 数据旁路 	选项B） 数据相关

选项C） 条件转移 	选项D） 资源冲突

383.假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4 字节信息，一个总线周期占用2 个时钟

周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是（     ） 4/2/1/10 000000=20 000000

选项A）10MB/s 	选项B）20MB/S

选项C）40MB/S 	选项D）80MB/S

384.下列选项中的英文缩写均为总线标准的是（    ）

选项A）  PCI、CRT、USB、EISA 	选项B）  ISA、CPI、VESA、EISA

选项C）  ISA、SCSI、RAM、MIPS 选项D）  ISA、EISA、PCI、PCI-Express

385.CRT 的分辨率为1024×1024 像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器的容量是（    ）

| 选项A）256KB | 选项B）512KB | 选项C）1MB 选项D）8MB |
| --- | --- | --- |

386.在PC 机所配置的显示器中，若显示控制卡上刷新存储器的容量为1MB，则当采用800

×600 的分辨率模式时，每个像素最多可以有（    ）种不同颜色。

1000000/800/600=2   即2*8 十六位

| 选项A）256 | 选项A）65536 | 选项A）16M | 选项A）4096 |
| --- | --- | --- | --- |

387.假定一台计算机的显示存储器用DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为1600*1200，颜

色深度为24 位，帧频为85Hz，显示总带宽的50% 用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少

约为（    ）

| 选项A）245 Mbps | 选项B）979 Mbps | 选项C）1958 Mbps | 选项D）7834Mbps |
| --- | --- | --- | --- |

**显存总带宽=1600×1200×24b×85Hz×2= 7 833 600 000 bps≈7834Mbps

388.下列选项中，能引起外部中断的事件是（    ）

选项A） 键盘输入	选项B） 除数为0

选项C） 浮点运算下溢 	选项D） 访存缺页

389.单级中断系统中，中断服务程序执行顺序是（    ）

I、保护现场  II、开中断  III、关中断  IV、保存断点

V、中断事件处理   VI、恢复现场   VII、中断返回

选项A）I->V->VI->II->VII	选项B）III->I->V->VII

选项C）III->IV->V->VI->VII 	选项D）IV->I->V->VI->VII

390.计算机系统中的存贮器系统是指（   ）

选项A）RAM 存贮器 	选项B）ROM 存贮器

选项C）主存贮器 	选项D）cache、主存贮器和外存贮器

391.某机字长32 位，其中1 位符号位，31 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数

为（   ）

| 选项A）+（1–2 | -32） 选项B）+（1–2-31） 选项C）2 | -32 选项D）2 -31 |
| --- | --- | --- |

392.算术/逻辑运算单元74181ALU 可完成（   ）

选项A）16 种算术运算功能

选项B）16 种逻辑运算功能

——by SICAU.HarvestWu

选项C）16 种算术运算功能和16 种逻辑运算功能
	选项D）4 位乘法运算和除法运算功能 
393.相联存贮器是按（   ）进行寻址的存贮器。

选项A）地址方式 			选项B）堆栈方式 
	选项C）内容指定方式      选项D）地址方式与堆栈方式 
394.以下叙述中正确描述的句子是（   ） 
	选项A）同一个CPU 周期中，可以并行执行的微操作叫相容性微操作 
	选项B）同一个CPU 周期中，不可以并行执行的微操作叫相容性微操作 
	选项C）同一个CPU 周期中，可以并行执行的微操作叫相斥性微操作 
	选项D）同一个CPU 周期中，不可以并行执行的微操作叫相斥性微操作 
395.带有处理器的设备一般称为（   ）设备 
	选项A）智能化    选项B）交互式    选项C）远程通信    选项D）过程控制 396.六七十年代，在美国的（   ）州，出现了一个地名叫硅谷。该地主要工业是（   ）它也是（   ）的发源地 
	选项A）马萨诸塞 ，硅矿产地，通用计算机 
	选项B）加利福尼亚，微电子工业，通用计算机 
	选项C）加利福尼亚，硅生产基地，小型计算机和微处理机 
	选项D）加利福尼亚，微电子工业，微处理机 
397.若浮点数用补码表示，则判断运算结果是否为规格化数的方法是（   ） 
	选项A）阶符与数符相同为规格化数 
	选项B）阶符与数符相异为规格化数 
	选项C）数符与尾数小数点后第一位数字相异为规格化数 
	选项D）数符与尾数小数点后第一位数字相同为规格化数 
398.定点16 位字长的字，采用2 的补码形式表示时,一个字所能表示的整数范围是（   ） 	选项A）-2 15 ~  +（2 15  -1）		选项B）-（2 15 –1）~ +（2 15 –1） 			15 + 1）~  +2 15           选项D）-2 15  ~  +2选项C）-（2 
										15

399.交叉存贮器实质上是一种（   ）存贮器，它能（   ）执行（   ）独立的读写操作 	选项A）模块式，并行，多个          选项B）模块式串行，多个 
	选项C）整体式，并行，一个          选项D）整体式，串行，多个 
400.描述PCI 总线中基本概念不正确的句子是（   ） 
	选项A）HOST 总线不仅连接主存，还可以连接多个CPU 
	选项B）PCI 总线体系中有三种桥，它们都是PCI 设备 
	选项C）以桥连接实现的PCI 总线结构不允许许多条总线并行工作 
	选项D）桥的作用可使所有的存取都按CPU 的需要出现在总线上 
401.描述 PCI 总线中基本概念不正确的句子是（   ） 
	选项A）PCI 总线是一个与处理器无关的高速外围总线 
	选项B）PCI 总线的基本传输机制是猝发式传送 
	选项C）PCI 设备一定是主设备 
	选项D）系统中只允许有一条PCI 总线 
402.现代计算机内部一般采用二进制形式，我国历史上的（   ）即反映了二值逻辑的思想，它最早记载在（   ）上，距今已有约（   ）千年

| 选项A）八卦图、论衡、二 | 选项B）算筹、周脾算经、二 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）算筹、九章算术、一 | 选项D）八卦图、周易、三 |
| --- | --- |

403.双端口存储器在（   ）情况下会发生读/写冲突。

选项A） 左端口与右端口的地址码不同 
	选项B） 左端口与右端口的地址码相同 
	选项C） 左端口与右端口的数据码不同 
	选项D） 左端口与右端口的数据码相同 
404.一张3.5 寸软盘的存储容量为（   ）MB，每个扇区存储的固定数据是（   ） 	选项A） 1.44MB ，512B 	选项B） 1MB，1024 
	选项C） 2MB， 256B 
	选项D）1.44MB，512KB 405.对计算机的产生有重要影响的是（   ） 
	选项A）牛顿、维纳、图灵 		选项B）莱布尼兹、布尔、图灵
	选项C）巴贝奇、维纳、麦克斯韦 	选项D）莱布尼兹、布尔、克雷 
406.假定下列字符码中有奇偶校验位，但没有数据错误，采用偶校校验的字符码是（   ） 	选项A）11001011    选项B）11010110    选项C）11000001    选项D）11001001 407.按其数据流的传递过程和控制节拍来看，阵列乘法器可认为是（   ） 
	选项A）全串行运算的乘法器 		选项B）全并行运算的乘法器
	选项C）串—并行运算的乘法器 	选项D）并—串型运算的乘法器 
408.由于CPU 内部的操作速度较快，而CPU 访问一次主存所花的时间较长，因此机器周期通常用（   ）来规定 
	选项A）主存中读取一个指令字的最短时间 
	选项B）主存中读取一个数据字的最长时间 
	选项C）主存中写入一个数据字的平均时间 
	选项D）主存中读取一个数据字的平均时间 
409.具有自同步能力的记录方式是（   ） 
	选项A）NRZ0     选项B）NRZ1     选项C）PM     选项D）MFM 
410.IEEE1394 的高速特性适合于新型高速硬盘和多媒体数据传送，它的数据传输率可以是（   ） 
	选项A）100 兆位 / 秒    选项B）200 兆位 / 秒 
	选项C）400 兆位 / 秒    选项D）300 兆位 / 秒 
411.四片74181ALU 和1 片74182CLA 器件相配合，具有如下进位传递功能（   ） 	选项A）行波进位 
	选项B）组内先行进位，组间先行进位 
	选项C）组内先行进位，组间行波进位 
	选项D）组内行波进位，组间先行进位 
412.CD—ROM 光盘的标准播放时间为60 分钟。在计算模式1 情况下，光盘的存储容量为（   ） 
	选项A）601M 选项B） 	选项B）527MB 
	选项C）630M 选项B） 	选项D）530MB 
	模式一的扇区模式有2048 字节的数据，并且有很强的检测和纠错能力。

扇区总数=60*60*75=270000（扇区) 
模式一存放计算机程序和数据，其存储容量为 
27000*2048/1024/1024=527MB

——by SICAU.HarvestWu

413.八位微型计算机中乘除法大多数用（   ）实现

选项A）软件    选项B）硬件     选项C）固件     选项D）专用片子 414.采用虚拟存贮器的主要目的是（   ）

选项A）提高主存贮器的存取速度

选项B）扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度

选项C）提高外存贮器的存取速度

选项D）扩大外存贮器的存贮空间 
415.算术右移指令执行的操作是（   ）

选项A）符号位填0，并顺次右移1 位，最低位移至进位标志位

选项B）符号位不变，并顺次右移1 位，最低位移至进位标志位

选项C）进位标志位移至符号位，顺次右移1 位，最低位移至进位标志位

选项D）符号位填1，并顺次右移1 位，最低位移至进位标志位

逻辑右移：最高位补0，各位(包括符号位)依次右移，最低位移至进位标志位 416.美国视频电子标准协会定义了一个VGA扩展集，将显示方式标准化，这称为著名的（   ）显示模式

选项A）AVGA   选项B）SVGA    选项C）VESA     选项D）EGA 
417.我国在（   ）年研制成功了第一台电子数字计算机，第一台晶体管数字计算机于（   ）年完成

选项A）1946， 1958 	选项B）1950， 1968

选项C）1958，1961 	选项D）1959， 1965 
418.定点计算机用来进行（   ）

选项A）十进制数加法运算 	选项B）定点数运算

选项C）浮点数运算 	选项D）既进行定点数运算也进行浮点数运算 419.双端口存储器所以能高速进行读/写，是因为采用（   ）

选项A）高速芯片    选项B）两套相互独立的读写电路

选项C）流水技术    选项D）新型器件 
420.描述Future bus+总线中基本概念不正确的句子是（   ）

选项A）Future bus+ 总线是一个高性能的同步总线标准

选项B）基本上是一个异步数据定时协议

选项C）它是一个与结构、处理器、技术有关的开发标准

选项D）数据线的规模在32 位、64 位、128 位、256 位中动态可变 
421.CD—ROM 光盘是（   ）型光盘，可用做计算机的（   ）存储器和数字化多媒体设备

选项A）重写， 内    选项B）只读， 外    选项C）一次， 外    选项D）多次，

内 
422.目前大多数集成电路生产中，所采用的基本材料为（   ）

选项A）单晶硅    选项B）非晶硅    选项C）锑化钼    选项D）硫化镉 
423.为了使设备相对独立，磁盘控制器的功能全部转移到设备中，主机与设备间采用（   ）接口

选项A）SCSI   选项B）专用   选项C）ESDI    选项D）RISC 
424.I/O 标准接口SCSI 中，一块主适配器可以连接（   ）台具有SCSI 接口的设备

选项A）6   选项B）7--15    选项C）8    选项D）10 
425.没有外存贮器的计算机监控程序可以存放在（   ）

选项A）RAM  选项B）ROM  选项C）RAM 和 ROM   选项D）CPU

——by SICAU.HarvestWu

426.如果浮点数尾数用补码表示，则判断下列哪一项的运算结果是规格化数（   ）

选项A）1.11000  选项B）0.01110  选项C）1.00010    选项D）0.01010 427.以下描述中基本概念不正确的句子是（   ）

选项A）PCI 总线不是层次总线

选项B）PCI 总线采用异步时序协议和分布仲裁策略  同步与集中式控制

选项C）FUTURE BUS+ 总线能支持64 位地址

选项D）FUTURE BUS+ 总线适合于高成本的较大规模计算机系统 428.用于笔记本电脑的外存储器一般是（   ）

选项A）软磁盘     选项B）硬磁盘    选项C）固态盘    选项D）光盘 429.描述当代流行总线结构中基本概念不正确的句子是（   ）

选项A）当代流行总线的结构不是标准总线

选项B）当代总线结构中，CPU 和它私有的cache 一起作为一个模块与总线相连

选项C）系统中只允许有一个这样的CPU 模块 
430.一台计算机对n 个数据源进行分时采集，送入主存，然后分时处理。采集数据时，最好的方案是使用（   ）

选项A）堆栈缓冲区 	选项B）一个指针的缓冲区

选项C）两个指针的单缓冲区 	选项D）n 个指针的n 个缓冲区
431.设 32 位浮点数中，符号位为1 位，阶码为8 位，尾数位为23 位，则它所能表示的最大规格化正数为（   ）

| 选项A）+（2 – 2选项C）+（2 – 2 | -23）×2+127 选项B）[1+（1 – 2-23）]×2+127 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 23）×2+255 选项D）2+127 -2 | 23 |

432.位操作类指令的功能是（   ）

选项A）对CPU 内部通用寄存器或主存某一单元任一位进行状态检测（0 或1）

选项B）对CPU 内部通用寄存器或主存某一单元任一位进行状态强置（0 或1）

选项C）对CPU 内部通用寄存器或主存某一单元任一位进行状态检测或强置

选项D）进行移位操作 
433.操作控制器的功能是（   ）

选项A）产生时序信号

选项B）从主存取出一条指令

选项C）完成指令操作的译码 
	选项D）从主存取出指令，完成指令操作码译码，并产生有关的操作控制信号，以解释	执行该指令 
434.采用串行接口进行七位ASCⅡ码传送，带有一位奇偶校验位为1 位起始位和1 位停止位，当波特率为9600 波特时，字符传送速率为（   ） 9600/(7+1+1+1)

选项A）960    选项B）873    选项C）1371   选项D）480 435.3.5 英寸软盘记录方式采用（   ）

选项A）单面双密度     选项B）双面双密度

选项C）双面高密度     选项D）双面单密度 
436.通道对CPU 的请求形式是（   ）

选项A）自陷    选项B）中断     选项C）通道命令     选项D）跳转指令 437.2000 年超级计算机最高运算速度达到（   ）次

选项A）100 亿次  选项B）1000 亿次    选项C）5000 亿次   选项D）10000 亿次438.50 年代，为了发挥（   ）的效率，提出了（   ）技术，从而发展了操作系统，通过

——by SICAU.HarvestWu

它对（   ）进行管理和调度。

选项A）计算机  操作系统  计算机 	选项B）计算  并行  算法 
	选项C）硬件设备  多道程序  硬软资源	选项D）硬件设备  晶体管  计算机 439.下列表达式中正确的运算结果为（   ）

选项A）（10101）2×（2）10=（20202）2

选项B）（10101）3×（2）10=（20202）3
	选项C）（10101）3×（3）10=（30303）3
	选项D）（101010）3-（20202）3=（11011）3 
440.（   ）表示法主要用于表示浮点数中的阶码。

选项A）原码   选项B）补码   选项C）反码    选项D）移码441.[X]补=1.X1X2X3X4，当满足（   ）时，X > -1/2 成立

选项A）X1=1，X2~X4 至少有一个为1   选项B）X1=1，X2~X4 任意 选项C）X1=0，X2~X4 至少有一个为1   选项D）X1=0，X2~X4 任意 442.以下四种类型指令中，执行时间最长的是（   ）

选项A）RR 型指令 	选项B）RS 型指令 
	选项C）SS 型指令 	选项D）程序控制指令 
443.单地址指令为了完成两个数的算术运算，除地址指明的一个操作数外，另一个操作数常采用（   ）寻址方式

选项A）堆栈    选项B）立即    选项C）隐含    选项D）间接 
444.从器件角度看，计算机经历了四代变化。但从系统结构看，至今绝大多数计算机仍属于（   ）型计算机

选项A）并行   选项B）冯.诺依曼   选项C）智能   选项D）实时处理 445.有关运算器的描述，（   ）是正确的。

选项A）只做加法                     选项B）只做算术运算

选项C）既做算术运算又做逻辑运算     选项D）只做逻辑运算 
446.常用的虚拟存储系统由（   ）两级存储器组成，其中辅存是大容量的磁表石存储器。

选项A）cache—主存 	选项B）主存—辅存
	选项C）cache—辅存 	选项D）通用寄存器—主存 447.通常划分计算机发展时代是以（）为标准的。

选项A）所用的电子元器件	选项B）运算速度 
		选项D）所用语言 选项C）计算机结构 
448.60 多年来，计算机在提高速度、增加功能、缩小体积、降低成本和扩大应用等方面不断发展。下面是有关计算机近期发展趋势的看法： 
	I、计算机的体积更小，甚至可以像纽扣一样大小 
	II、计算机的速度更快，每秒可以完成几十亿次基本运算 
	III、计算机的智能越来越高，它将不仅能听、能说，而且能取代人脑进行思考 	IV、计算机的价格会越来越便宜 
	其中可能性不大的是（） 
	选项A）I 和II   选项B）III   选项C）I 和III   选项D）IV 
449.电子计算机的发展已经经历了四代，四代计算机的主要元器件分别是（） 	选项A）电子管、晶体管、中小规模集成电路、激光器件 
	选项B）晶体管、中小规模集成电路、激光器件、光介质 
	选项C）电子管、晶体管、中小规模集成电路、大规模集成电路

——by SICAU.HarvestWu

选项D）电子管、数码管、中小规律集成电路、激光器件 
450.电子计算机技术在半个世纪中虽有很大的进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。他是（） 
	选项A）牛顿   选项B）爱因斯坦   选项C）爱迪生   选项D）冯·诺依曼 451.计算机中数据处理中心是（） 
	选项A）主机   选项B）运算器   选项C）控制器   选项D）I/O 系统 
452.以下说法错误的是（） 
	选项A）计算机的机器字长是指数据存储与运算的基本单位 
	选项B）寄存器由触发器构成 
	选项C）计算机中一个字的长度都是32 位 
	选项D）磁盘可以永久性存放数据和程序 
453.以下说法错误的是（） 
	选项A）硬盘是外部设备 
	选项B）软件的功能与硬件的功能在逻辑上是等效的 
	选项C）硬件实现的功能一般比软件实现具有较高的执行速度 
	选项D）软件的功能不能由硬件取代 
454.指令是（） 
	选项A）发给计算机的一个操作命令   选项B）通常用于构成主存的集成电路 	选项C）计算机中的一个部件           选项D）完成操作功能的硬件 
455.32 位微机是指该计算机所用CPU（		） 
	选项A）具有32 位的寄存器   选项B）能同时处理32 位的二进制数
	选项C）有32 个寄存器       选项D）能处理32 个字符 
456.下列选项中，描述浮点数操作速度的指标是（） 
	选项A）MIPS   选项B）CPI   选项C）IPCS   选项D）MFLOPS 
457.若一台计算机的机器字长为4 字节，则表明该机器（） 
	选项A）能处理的数值最大为4 位十进制数 
	选项B）能处理的数值最多为4 位二进制数 
	选项C）在CPU 中能够作为一个整体处理32 位的二进制代码 
		32
	选项D）在CPU 中运算的结果最大为2 
458.若十进制数为132.75，则相应的十六进制数为（） 
	选项A）21.3   选项B）84.C   选项C）24.6   选项D）84.6 
459.十进制数125 对应的十六进制数是（） 
	选项A）7D   选项B）82   选项C）7A   选项D）7C 
460.若十六进制数为A3.5，则相应的十进制数为（） 
	选项A）172.5   选项B）179.3125   选项C）163.3125   选项D）188.5 
461.若十六进制数为B5.4，则相应的十进制数为（） 
	选项A）176.5   选项B）176.25   选项C）181.25   选项D）181.5 
462.十六进制数6AD 对应的十进制数为（） 
	选项A）1806   选项B）1709   选项C）1526   选项D）2045 
463.若二进制数为1111.101，则相应的十进制数为（） 
	选项A）15.625   选项B）15.5   选项C）14.625   选项D）14.5 
464.下列不同进制的数中，最大的是（） 
	选项A）（0.101）2   选项B）（0.62）10选项C）（0.52）8   选项D）（0.75）16 465.以下数中最小的为（）

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）（101001）2 选项C）（00101001）BCD | 选项B）（52）8 选项D）（233）16 |
| --- | --- |

466.设有7 位信息码0110101，则低位增设偶校验位后的代码是（） 
	选项A）01101010   选项B）00110101   选项C）01101011   选项D）10110101 467.关于奇偶校验功能的正确描述是（） 
	选项A）均能检测奇数个错 
	选项B）均能检测偶数个错 
	选项C）奇校验检测奇数个错，偶校验检测偶数个错 
	选项D）能检测出奇数个错的个数 
468.假定下列字符编码中含有奇偶校验位，但没有发生数据错误，那么采用奇校验的字符编码是（） 
	选项A）1010011   选项B）01100110   选项C）00110001   选项D）00110101 469.用1 位奇偶校验能检测出1 位主存错误的百分比是（） 
	选项A）0%   选项B）25%   选项C）50%   选项D）100% 
470.对真值0 表示形式唯一的机器数是（） 
	选项A）原码    选项B）补码和移码    选项C）反码    选项D）以上都不对 471.若[x]补 = 1.1101010，则[x]原 = （） 
	选项A）1.0010101    选项B）1.0010110    选项C）0.0010110    选项D）0.1101010 472.设寄存器位数为8 位，机器数采用补码表示（含1 位符号位）。对应于十进制数-27，寄存器内容为（）
	选项A）27H    选项B）9BH    选项C）E5H    选项D）C6H 
473.设寄存器位数为8 位，机器数采用补码表示（含1 位符号位），则十进制数-26 存放在寄存器中的内容是（） 
	选项A）26H    选项B）9BH    选项C）E6H    选项D）5AH 
474.若寄存器内容为1111 1111，若它等于+127，则为（） 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码
475.若寄存器内容为1111 1111，若它等于-1，则为（） 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码 
476.若寄存器内容为0000 0000，若它等于-128，则为（） 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码
477.若寄存器内容为1000 0000，若它等于-128，则为（） 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码 
478.一个16 位无符号二进制数的表示范围是（） 
	选项A）0~65536    选项B）0~65535    选项C）-32768~32767   选项D）-32768~32768 479.若定点整数64 位，含1 位符号位，采用补码表示，则所表示最大正数为（） 	选项A）2 64    选项B）2 64-1    选项C）2 63 选项D）2 63-1 
480.定点小数反码[x]反 = x0.x1……xn表示的数值范围是（）

| 选项A）-1+2-n < x ≤ 1-2 | -n 选项B）-1+2 |  | -n ≤ x < 1-2 -n -n < x < 1-2 -n |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项C）-1+2-n ≤ x ≤ 1-2 |  | -n 选项D）-1+2 |  |

481.一个n+1 位整数x 原码的数值范围是（） 
	选项A）-2 n +1 < x < 2 n -1       选项B）-2 n +1 ≤ x < 2 n -1 	选项C）-2 n +1 < x ≤ 2 n -1     选项D）-2 n +1 ≤ x ≤ 2 n -1 482.在下列有关补码和移码关系的叙述中，（）是不正确的 
	选项A）相同位数的补码和移码表示具有相同的数据表示范围

——by SICAU.HarvestWu

选项B）零的补码和移码表示相同 
	选项C）同一个数的补码和移码表示，其数值部分相同，符号相反 
	选项D）一般用移码表示浮点数的阶码，而补码表示定点整数 
483.计算机内部的定点数大多用补码表示，以下是一些关于补码特点的叙述
	I、零的表示是唯一的 
	II、符号位可以和数值部分一起参加运算 
	III、和其真值的对应关系简单、直观 
	IV、
	减法可以用加法来实现 	在以上叙述中，（）是补码表示的特点 
	选项A）I 和II 	选项B）I 和III 
	选项C）I 和II 和III 	选项D）I 和II 和IV 
484.补码定点整数1001 0101 右移一位后的值为（） 
	选项A）0100 1010   选项B）0100 1010 1   选项C）1000 1010   选项D）1100 1010 485.补码定点整数0101 0101 左移2 位后的值为（） 
	选项A）0100 0111   选项B）0101 0100    选项C）0100 0110   选项D）0101 0101 486.计算机内的减法是用（）来实现的 
	选项A）将被减数加到减数上    选项B）从被减数中减去减数 
	选项C）补数的相加            选项D）从减数中减去被减数 
487.补码的加减法是指（） 
	选项A）操作数用补码表示，两数相加减，符号位单独处理，减法用加法代替 	选项B）操作数用补码表示，符号位和数值位一起参加运算，结果的符号与加减相同 	选项C）操作数用补码表示，连同符号位直接相加减，减某数用加负某数的补码代替，	结果的符号在运算中形成 
	选项D）操作数用补码表示，由数符决定两数的操作，符号位单独处理 
488.两补码相加，采用1 位符号位，则当（）时，表示结果溢出 
	选项A）最高位有进位 
	选项B）最高位进位和次高位进位异或结果为0 
	选项C）最高位为1 
	选项D）最高位进位和次高位进位异或结果为1 
489.下列说法中正确的是（） 
	选项A）采用变形补码进行加减运算可以避免溢出 
	选项B）只有定点数运算才有可能溢出，浮点数运算不会产生溢出 
	选项C）定点数补码减法中两个正数相减不会产生溢出 
	选项D）只有将两个正数相加时才有可能产生溢出 
490.如果x 为负数，由[x]补求[-x]补是（） 
	选项A）[x]补各位保持不变 
	选项B）[x]补符号位变反，其他各位不变 
	选项C）[x]补除符号位外，各位变反，末位加1 
	选项D）[x]补连同符号位一起各位变反，末位加1 
491.在采用原码一位乘法计算x×y 时，当乘数最低位yi为1 时，（） 
	选项A）被乘数x 连同符号位与原部分积相加后，右移一位 
	选项B）被乘数绝对值|x|与原部分积相加后，右移一位 
	选项C）被乘数x 连同符号位右移一位后，再与原部分积相加 
	选项D）被乘数绝对值|x|右移一位后，再与原部分积相加

——by SICAU.HarvestWu

492.采用规格化的浮点数是为了（） 
	选项A）增加数据的表示范围    选项B）方便浮点运算 
	选项C）防止运算时数据溢出    选项D）增加数据的表示精度 
493.以下（）表示法主要用来表示浮点数中的阶码 
	选项A）原码    选项B）补码    选项C）反码    选项D）移码 
494.在浮点数的表示范围中，（）在机器数据中不出现，是隐含的 
	选项A）阶码    选项B）基数    选项C）尾数    选项D）符号 
495.浮点加减运算中的对阶指（） 
	选项A）将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同 
	选项B）将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同 
	选项C）将被加数的阶码调整到与加数的阶码相同 
	选项D）将加数的阶码调整到与被加数的阶码相同 
496.假定采用IEEE 754 单精度浮点数格式表示一个数为45100000H，则该数为（）

| 选项A）（+1.125）10×2选项C）（+0.125）10×2 | 10选项B）（+1.125）10×2 11 11 选项D）（+0.125）10×2 10 |
| --- | --- |

45100000H=0100 0101 0001 0000 0000 0000 0000 0000，符号位=0，阶码=10001010，	尾数=00100000000000000000000。阶码真值=10001010-1111111=1011B=11。因为隐含了			11
	尾数最高数位，尾数为1.001，所以其真值为(+1.125)10×2 
497.如果浮点数的尾数用补码表示，则下列（）中的尾数是规格化形式 
	选项A）1.11000    选项B）0.01110    选项C）0.01010    选项D）1.00010 498.float 型数据通常用IEEE 754 单精度浮点数格式表示，若编译器将float 型变量x 分配在一个32 位浮点寄存器FR1 中，且x = -8.25，则FR1 的内容是（） 
	选项A）C104 0000H     选项B）C242 0000H 
	选项C）C184 0000H     选项D）C1C2 0000H 
	符号位=1，1000.01=1.00001*2 3 ，阶码真值为3  阶码为3+127=130 即1000 0010 	尾数为000 0100 0000 0000 0000 0000 
	所以1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000=C104H 
499.使用74LS181 这种器件来构成一个16 位的ALU，需要使用（）片。

选项A）2    选项B）4    选项C）8    选项D）16 
500.用4 片74181 和1 片74182 相配合，具有（）传递功能 
	选项A）串行进位                      选项B）组内并行进位，组间串行进位 	选项C）组内串行进位，组间并行进位    选项D）组内、组间均为并行进位
501.磁盘属于（）类型的存储器 
	选项A）随机存取存储器    选项B）只读存储器 
	选项C）顺序存取存储器    选项D）直接存取存储器
502.某计算机系统，其操作系统保存在硬盘上，其内存储器应该采用（） 
	选项A）RAM    选项B）ROM    选项C）RAM 和ROM    选项D）都不对 
503.计算机的存储系统是指（） 
	选项A）RAM 	选项B）ROM 
	选项C）主存储器 	选项D）Cache、主存储器和外存储器
504.一般存储系统由三级组成，下列关于各级存储器的作用及速度、容量的叙述中正确的是（） 
	选项A）主存存放正在CPU 中运行的程序，速度较快，容量很大 
	选项B）Cache 存放当前所有频繁访问的数据，特点是速度最快、容量较小

——by SICAU.HarvestWu

选项C）外存存放需联机保存但暂时不执行的程序和数据，容量很大且速度很慢 	选项D）外存存放需联机保存但暂时不执行的程序和数据，容量很大且速度很快 505.在下列几种存储器中，CPU 可直接访问的是（） 
	选项A）主存储器    选项B）磁盘    选项C）磁带    选项D）光盘 
506.在存储器层次结构中，存储器从速度最快到最慢的排列顺序是（） 
	选项A）寄存器-主存-Cache-辅存    选项B）寄存器-主存-辅存-Cache 
	选项C）寄存器-Cache-辅存-主存    选项D）寄存器-Cache-主存-辅存
507.在存储器层次结构中，存储器从容量最大到最小的排列顺序是（） 
	选项A）寄存器-主存-Cache-辅存    选项B）寄存器-主存-辅存-Cache 
	选项C）辅存-主存-Cache-寄存器    选项D）寄存器-Cache-主存-辅存 
508.以下（）表示从主存M 中读出数据 
	选项A）M(MAR) →MDR    选项B）(MDR) →M(MAR) 
	选项C）M(MDR) →MAR    选项D）(MAR) →M(MDR) 
509.以下（）表示向主存M 中写入数据 
	选项A）M(MAR) →MDR    选项B）(MDR) →M(MAR)
	选项C）M(MDR) →MAR    选项D）(MAR) →M(MDR) 
510.用户程序所存放的主存空间属于（） 
	选项A）随机存取存储器    选项B）只读存储器 
	选项C）顺序存取存储器    选项D）直接存取存储器 
511.下面有关系统主存的叙述中，错误的是（） 
	选项A）RAM 是可读可写存储器，ROM 是只读存储器 
	选项B）ROM 和RAM 的访问方式相同，都采用随机访问方式进行 
	选项C）系统的主存由RAM 和ROM 组成 
	选项D）系统的主存都是用DRAM 芯片实现的 
512.半导体静态存储器SRAM 的存储原理是（   ） 
	选项A）依靠双稳态电路     选项B）依靠定时刷新 
	选项C）依靠读后再生       选项D）信息不再变化 
513.动态RAM 的特点是（   ） 
	选项A）工作中存储内容动态地变化 
	选项B）工作中需要动态地改变访存地址 
	选项C）每隔一定时间刷新一遍 
	选项D）每次读出后需根据原存内容全部刷新一遍 
514.和静态RAM 相比，动态RAM 具有（   ）优点 
	选项A）容量能随应用任务需要动态变化 
	选项B）成本低、功耗低 
	选项C）掉电后内容不会丢失 
	选项D）内容不需要再生 
515.DRAM 的刷新是以（   ）为单位进行的 
	选项A）存储单元    选项B）行    选项C）列    选项D）存储元 
516.某SRAM 芯片，其存储容量为64K×16 位，进行寻址的存贮器为（   ） 
	选项A）6,16    选项B）16,4    选项C）6,8    选项D）16,16 
517.某存储器容量为32K×16 位，则（   ） 
	选项A）地址线为16 根，数据线为32 根    选项B）地址线为32 根，数据线为32 根 	选项C）地址线为15 根，数据线为16 根    选项D）地址线为15 根，数据线为32 根

——by SICAU.HarvestWu

518.某内存若为16MB，则表示其容量为（   ）KB 
	选项A）16    选项B）16384    选项C）1024    选项D）16000 
519.既具有SRAM 读写的灵活性和较快的访问速度，又在断电后可不丢失信息的ROM 是（   ） 	选项A）EEPROM    选项B）FLASH    选项C）EPROM    选项D）PROM 
520.下列存储器中可电改写的只读存储器是（   ） 
	选项A）EEPROM    选项B）EPROM    选项C）ROM    选项D）RAM 
521.下列几种存储器中，（   ）是易失性存储器 
	选项A）Cache    选项B）EPROM    选项C）Flash Memory    选项D）CDROM 522.若数据在存储器中采用以低字节地址为字地址的存放方式，则十六进制数12345678H的存储字节顺序按地址从小到大依次是（   ） 
	选项A）12345678    选项B）78563412    选项C）87654321    选项D）34127856 523.某计算机字长为32 位，存储器容量为16MB，CPU 按半字寻址时可寻址的单元数为（   ） 	选项A）2 24选项B）2 23   选项C）2 22    选项D）2 
					21

524.某计算机字长为16 位，存储器容量为64KB，CPU 按字寻址，其可寻址的单元数是（   ） 	选项A）64K    选项B）32KB    选项C）32K    选项D）64KB 
525.4 片16K×8 位的存储芯片，可设计为（   ）容量的存储器 
	选项A）32K×16 位	选项B）16K×16 位 
	选项C）32K×8 位 	选项D）8K×16 位 
526.16 片2K×4 位的存储器可以设计为（   ）存储容量的16 位存储器 
	选项A）16K    选项B）32K    选项C）8K    选项D）2K 
527.设CPU 地址总线有24 根，数据总线有32 根，用512K×8 位的RAM 芯片构成该机的主存储器，则该机主存最多需要（   ）片这样的存储芯片。

选项A）256    选项B）512    选项C）64    选项D）128 
528.某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址。现用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规则的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是（   ）2 30
	选项A）15    选项B）15    选项C）30选项D）2 
529.某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4M×8 位的RAM 芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是（   ） 
	选项A）22 位    选项B）23 位    选项C）25 位    选项D）26 位
530.用存储容量为16K×1 位的存储器芯片来组成一个64K×8 位的存储器，则在字方向和位方向上分别扩展了（   ）倍 
	选项A）4 和2    选项B）8 和4    选项C）2 和4    选项D）4 和8 
531.多模块交叉存储器实际上是一种模块式存储器，它能（   ）独立的读写操作 	选项A）并行执行多个    选项B）串行执行多个 
	选项C）并行执行一个    选项D）串行执行一个 
532.高速缓冲存储器Cache 一般采用（   ） 
	选项A）随机存取方式      选项B）顺序存取方式 
	选项C）半顺序存取方式    选项D）只读不写方式 
533.在Cache 中，常用的替换策略有：随机法RAN 选项D）先进先出法FIFO 和近期最少使用法LRU，其中与局部性原理密切相关的是（   ） 
	选项A）随机法RAND 	选项B）近期最少使用法LRU
	选项C）先进先出法FIFO     选项D）都不是 
534.在虚存中页表分为快表和慢表，以下关于页表的叙述中正确的是（   ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）快表和慢表都存储在主存中，但快表比慢表容量小 
	选项B）快表采用了优化搜索算法，因此查找速度快 
	选项C）快表比慢表的命中率高，因此快表可以得到更多的搜索结果 
	选项D）快表采用快速存储器器件组成，按照查找内容访问，因此比慢表查找速度快 535.以下有关虚存的叙述中，正确的是（   ） 
	选项A）对应用程序员透明，对系统程序员不透明 
	选项B）对应用程序员不透明，对系统程序员透明 
	选项C）对应用程序员、系统程序员都不透明 
	选项D）对应用程序员、系统程序员都透明 
536.以下有关指令系统的说法中，错误的是（   ） 
	选项A）指令系统是计算机硬件设计的重要依据 
	选项B）指令系统是表征一台计算机功能的重要因素 
	选项C）指令系统是计算机软件、硬件的界面 
	选项D）指令系统和机器语言无关 
537.以下有关指令系统的说法中错误的是（   ） 
	选项A）指令系统是一台机器硬件能执行的指令全体 
	选项B）任何程序运行前都要先转化为机器语言程序 
	选项C）指令系统只和软件设计有关，而与机器硬件设计无关 
	选项D）指令系统在某种意义上，反映一台计算机硬件的功能 
538.一个计算机系统采用32 位单字长指令，地址码为12 位，如果定义了250 条二地址指令，那么还可以有（   ）条单地址指令 
	选项A）4K    选项B）8K    选项C）16K    选项D）24K 
	用扩展操作码技术，有250 条二地址指令，则还剩6 条用于扩展，可设计出单地址指令6×212 单地址指令，结果为24K。

539.采用可变操作码的重要原则是（   ） 
	选项A）操作码长度可变                  选项B）使用频率高的指令采用短操作码	选项C）使用频率低的指令采用短操作码    选项D）满足整数边界原则 
540.某指令系统指令长为8 位，每一个地址码3 位，用扩展操作码技术。若指令系统具有2 条二地址指令，10 条零地址指令，则最多有（   ）条一地址指令 
	选项A）20    选项B）14    选项C）10    选项D）6 
			3×2 3-用扩展操作码技术，具有2 条二地址指令、10 条零地址指令，所以还有(2 2-2)×2 10=118 种编码未用，则一地址指令可以设计：118/8 取整，即14 条。

541.以下说法中正确的是（   ） 
	选项A）寻址方式是指令如何给出操作数或操作数地址 
	选项B）所有指令的寻址方式都相同 
	选项C）所有指令都有操作码和地址码 
	选项D）指令的功能与寻址方式无关 
542.假定指令中地址码所给出的是操作数的有效地址，则该指令采用（   ）寻址方式 	选项A）立即    选项B）直接    选项C）基址    选项D）相对 
543.偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（   ） 
	选项A）间接寻址    选项B）基址寻址    选项C）相对寻址    选项D）变址寻址 544.设指令中的地址码为A，变址寄存器为X，程序计数器为PC，则变址寻址方式的操作数地址为（   ）

——by SICAU.HarvestWu

选项A）（PC）+A    选项B）（   ）+（X）    选项C）（A+X）    选项D）A+（X）545.对于CISC 机和RISC 机，以下说法错误的是（   ） 
选项A）RISC 机的指令条数比CISC 机少 
选项B）RISC 机器的指令的平均字长比CISC 机器指令的平均字长短 
选项C）对大多数计算任务来说，RISC 机器程序所用的指令条数比CISC 机器少 
选项D）RISC 机器和CISC 机器都在发展 
546.采用相对寻址方式的转移指令占两个字节，第一字节是操作码，第二字节是相对位移量（用补码表示）。每次CPU 从存储器取出一个字节，并自动完成（PC）+1→PC。假设执行到该转移指令时PC 的内容为2003H，要求转移到200AH 地址，则该转移指令第二字节的内容应为（   ） 
	选项A）05H    选项B）08H    选项C）F8H    选项D）F5H 
547.假设某条指令的一个操作数采用变址寻址方式，变址寄存器的内容为8H，指令中给出的形式地址为1200H，地址为1200H 的内存单元中内容为12FCH，地址为12FCH 的内存单元的内容为38B8H，则该操作数的有效地址为（   ） 
	选项A）1200H    选项B）1208H    选项C）12FCH    选项D）38B8H 
548.假设某条指令的一个操作数采用一次间址寻址方式，指令中给出的形式地址为1200H，地址为1200H 的内存单元中内容为12FCH，地址为12FCH 的内存单元的内容为38B8H，而38B8H 单元的内容为88F9H，则该操作数的有效地址为（   ） 
	选项A）1200H    选项B）12FCH    选项C）88F9H    选项D）38B8H 
549.假设某条指令的一个操作数采用两次间址寻址方式，指令中给出的地址码为1200H，地址为1200H 的内存单元中的内容为12FCH，地址为12FCH 的内存单元的内容为38B8H，而38B8H 单元的内容为88F9H，则该操作数的有效地址为（   ） 
	选项A）1200H    选项B）12FCH    选项C）38B8H    选项D）88F9H 
550.假设某条指令的一个操作数采用寄存器间接寻址方式，假定指令中给出的寄存器编号为8，8 号寄存器的内容为1200H，地址为1200H 的内存单元中的内容为12FCH，地址为12FCH的内存单元的内容为38B8H，而38B8H 单元的内容为88F9H，则该操作数的有效地址为（   ） 	选项A）1200H    选项B）12FCH    选项C）38B8H    选项D）88F9H 
551.程序计数器的位数取决于（   ） 
	选项A）存储器的容量    选项B）机器字长    选项C）指令字长   选项D）都不对 552.程序计数器用来存放指令地址，其位数和以下（   ）相同 
	选项A）指令寄存器IR           选项B）主存数据寄存器MDR 
	选项C）程序状态寄存器PSW 
	选项D）主存地址寄存器MAR 553.CPU 中的通用寄存器（   ） 
	选项A）只能存放数据，不能存放地址 
	选项B）可以存放数据和地址 
	选项C）既不能存放数据，也不能存放地址 
	选项D）可以存放数据和地址，还可以替代指令寄存器
554.在计算机系统中表征程序和机器运行状态的部件是（   ） 
	选项A）程序计数器     选项B）累加寄存器 
	选项C）中断寄存器 	选项D）程序状态字寄存器
555.数据寄存器中既能存放源操作数，又能存放结果的称为（   ） 
	选项A）锁存器    选项B）堆栈    选项C）累加器    选项D）触发器 
556.下面有关CPU 的寄存器的描述中，正确的是（   ） 
	选项A）CPU 中的所有寄存器都可以被用户程序使用

——by SICAU.HarvestWu

选项B）一个寄存器不可能即作数据寄存器，又作地址寄存器 
	选项C）程序计数器用来存放指令 
	选项D）地址寄存器的位数一般和存储器地址寄存器MAR 的位数一样 
557.控制器的全部功能是（   ） 
	选项A）产生时序信号 
	选项B）从主存取出指令并完成指令操作码译码 
	选项C）从主存取出指令、分析指令并产生有关的操作控制信号 
	选项D）都不对 
558.指令译码器是对（   ）进行译码 
	选项A）整条指令            选项B）指令的操作码字段
	选项C）指令的地址码字段    选项D）指令的地址 
559.下面（   ）部件不包含在中央处理器CPU 中 
	选项A）ALU    选项B）控制器    选项C）寄存器    选项D）DRAM 
560.时序控制信号发生器的作用是（   ） 
	选项A）从主存中取出指令    选项B）完成指令操作码的分析 
	选项C）产生控制时序        选项D）产生各种操作控制信号
561.采用同步控制的目的是（   ） 
	选项A）提高执行速度 
	选项B）简化控制时序
	选项C）满足不同操作对时间安排的需要 
	选项D）满足不同设备对时间安排的需要
562.从取指令开始到指令执行完成所需的时间，称之为（   ） 
	选项A）时钟周期    选项B）机器周期    选项C）访存周期    选项D）指令周期563.假设不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态，则在下列有关指令执行的叙述中，错误的是（   ） 
	选项A）每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次 
	选项B）每个指令周期一定大于或等于一个CPU 时钟周期 
	选项C）空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变 
	选项D）当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断 
564.指令周期由一到几个机器周期组成，在第一个机器周期中（   ） 
	选项A）从主存中取出指令字        选项B）从主存中取出指令操作码 
	选项C）从主存中取出指令地址码    选项D）从主存中取出指令的地址 
565.下面有关指令周期的叙述中，错误的是（   ） 
	选项A）指令周期的第一个机器周期一定是取指周期 
	选项B）所有指令的执行周期一样长 
	选项C）在有间接寻址方式的指令周期中，至少访问两次内存 
	选项D）在一条指令执行结束、取下条指令之前查询是否有中断发生 
566.下面有关指令周期的叙述中，错误的是（   ） 
	选项A）指令周期的第一个子周期一定是取指子周期 
	选项B）乘法指令的执行子周期和加法指令的执行子周期一样长 
	选项C）在有间接寻址方式的指令周期中，至少访问两次内存 
	选项D）在一条指令执行结束、取下条指令之前查询是否有中断发生 
567.以下说法中，（   ）是正确的 
	选项A）指令周期等于机器周期        选项B）指令周期大于机器周期

——by SICAU.HarvestWu

选项C）指令周期是机器周期的两倍    选项D）指令周期小于机器周期 
568.以下有关机器周期的叙述中，错误的是（   ） 
	选项A）通常把通过一次总线事务访问一次主存或I/O 的时间定为一个机器周期 	选项B）一个指令周期包含多个机器周期 
	选项C）不同的指令周期所包含的机器周期数可能不同 
	选项D）每个指令周期都包含一个中断响应机器周期 
569.冯•诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是（   ） 
	选项A）指令操作码的译码结果    选项B）指令和数据的寻址方式 
	选项C）指令周期的不同阶段      选项D）指令和数据所在的存储单元 
570.以下叙述中错误的是（   ） 
	选项A）指令周期的第一个操作是取指令 
	选项B）为了进行取指令操作，控制器需要得到相应的指令 
	选项C）取指操作是控制器自动进行的 
	选项D）指令执行时有些操作是相同的或相似的，如取指令、取操作数地址等 571.计算机主频的周期是指（   ） 
	选项A）指令周期    选项B）时钟周期    选项C）CPU 周期    选项D）存取周期 572.计算机的执行速度与（   ）有关 
	选项A）主频 	选项B）主频、平均机器周期 	选项C）主频、平均机器周期和平均指令周期     选项D）都不对 
573.在单总线结构的CPU 中（   ） 
	选项A）ALU 的两个输入端都可与总线相连 
	选项B）ALU 的一个输入端与总线相连，其输出端也可与总线相连 
	选项C）ALU 只有一个输入端与总线相连，其输出端需通过暂存器与总线相连 	选项D）都不对 
574.一个节拍持续的时间长短是（   ） 
	选项A）指令周期    选项B）机器周期    选项C）时钟周期    选项D）都不对575.三级时序系统提供的三级时序信号是（   ） 
	选项A）指令周期、机器周期、节拍    选项B）指令周期、机器周期、时钟周期 	选项C）机器周期、节拍、脉冲        选项D）指令周期、微指令周期、时钟周期 576.超标量流水技术（   ） 
	选项A）缩短原来流水线的处理周期 
	选项B）在每个时钟周期内同时并发多条指令 
	选项C）把多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的指令 
	选项D）都不对 
577.以硬连线方式构成的控制器也称为（   ） 
	选项A）组合逻辑控制器    选项B）微程序控制器 
	选项C）存储逻辑控制器    选项D）运算器 
578.假设微操作控制信号用Cn 表示，指令操作码译码器输出用Im 表示，节拍电位信号用Mr 表示，节拍脉冲信号用Ti 表示，状态反馈信号用Bj 表示，则硬布线控制器的基本原理可描述为（   ） 
	选项A）Cn=f(Im，Ti)        选项B）Cn=f(Im，Bj) 
	选项C）Cn=f(Mr，Ti，Bj)    选项D）Cn=f(Im，Mr，Ti，Bj) 
579.在微程序控制器中，执行指令微程序的首条微指令地址是通过（   ）得到的

——by SICAU.HarvestWu

选项A）程序计数器       选项B）前条微指令 
	选项C）µPC+1           选项D）指令操作码映射 
580.微程序控制器的速度比硬布线控制器慢，主要是因为（   ） 
	选项A）增加了从磁盘存储器读取微指令的时间 
	选项B）增加了从主存读取微指令的时间 
	选项C）增加了从指令寄存器读取微指令的时间 
	选项D）增加了从控制存储器读取微指令的时间 
581.在微程序控制的计算机中，若要修改指令系统，只要（   ） 
	选项A）改变时序控制方式    选项B）改变微指令格式 
	选项C）增加微命令个数      选项D）改变控制存储器的内容
582.以下说法正确的是（   ） 
	选项A）采用微程序控制器是为了提高速度 
	选项B）控制存储器采用高速RAM 电路组成 
	选项C）微指令计数器决定指令执行顺序 
	选项D）一条微指令存放在控制存储器的一个单元中 
583.硬布线控制器与微程序控制器相比（   ） 
	选项A）硬布线控制器的时序系统比较简单 
	选项B）微程序控制器的时序系统比较简单 
	选项C）两者的时序系统复杂程度相同 
	选项D）两者时序系统复杂程度不确定 
584.微程序控制器中，控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为（   ） 
	选项A）微程序    选项B）微指令    选项C）微操作    选项D）微命令585.在采用增量方式的微指令中，下一条微指令的地址（   ） 
	选项A）在微指令计数器µPC 中    选项B）在程序计数器PC 中 
	选项C）根据条件码产生         选项D）在当前的微指令中 
586.在微程序控制器中，微程序的入口地址是由（   ）形成的 
	选项A）机器指令的地址码字段    选项B）微指令的微地址字段 
	选项C）机器指令的操作码字段    选项D）微指令的操作码字段 
587.微地址是指微指令（   ） 
	选项A）在主存的存储位置    选项B）在堆栈的存储位置 
	选项C）在磁盘的存储位置    选项D）在控制存储器的存储位置
588.关于微指令的编码方式，下面叙述正确的是（   ） 
	选项A）直接表示法和编码表示法不影响微指令的长度 
	选项B）一般情况下，直接表示法的微指令位数多 
	选项C）一般情况下，编码表示法的微指令位数多 
	选项D）都不对 
589.兼容性微命令是指几个微命令是（   ） 
	选项A）可以同时出现的    选项B）可以相继出现的 
	选项C）可以相互替代的    选项D）可以相互容错的 
590.在组合逻辑控制器中，微操作控制信号的形成主要与（   ）信号有关 
	选项A）指令操作码和地址码    选项B）指令译码信号和时钟
	选项C）操作码和条件码        选项D）状态信号和条件 
591.关于组合逻辑控制器的说法正确的是（   ） 
	选项A）指令执行时，由微命令发生器在相应时间发出所需微命令，控制有关操作

——by SICAU.HarvestWu

选项B）指令执行时，由指令自身在相应时间发出所需微命令，控制有关操作 	选项C）组合逻辑控制器不包含译码器单元 
	选项D）组合逻辑控制器不需要产生微命令 
592.微程序存放在（   ） 
	选项A）控制存储器    选项B）RAM    选项C）指令寄存器    选项D）内存储器 593.微程序控制存储器属于（   ）的一部分 
选项A）主存    选项B）外存    选项C）Cache    选项D）CPU 
594.用某个寄存器中操作数的寻址方式称为（  ）寻址。

选项A）直接 	选项B）间接 
	选项C）寄存器直接 	选项D）寄存器间接
595.计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，同时（  ）

选项A）减少了信息传输量 	选项B）提高了信息传输的速度

选项C）减少了信息传输线的条数 选项D）加重了CPU 的工作量 596.关于磁盘容量的描述，正确的是（  ）

选项A）磁盘的格式化容量和非格式化容量是相同的 
选项B）磁盘的格式化容量小于非格式化容量

选项C）磁盘驱动器中的各个存储面的道密度不相同 
	选项D）磁盘的每个扇区内的二进制信息存储密度是相同 
597.单地址指令（  ）

选项A）只能对单操作数进行加工处理

选项B）只能对双操作数进行加工处理 
选项C）无处理双操作数的功能

选项D）既能对单操作数进行加工处理，也能在隐含约定另一操作数（或地址）时，	对双操作数进行运算 
598.活动磁头磁盘存储器的平均存取时间是指（  ）

选项A）最大寻道时间加上最小寻道时间

选项B）平均寻道时间加上平均等待时间 
	选项C）平均寻道时间 
	选项D）平均等待时间 
599.存储器的随机访问方式是指（  ）

选项A）可随意访问存储器 
选项B）按随机文件访问存储器 
选项C）可对存储器进行读出与写入

选项D）可按地址访问存储器任一编址单元，其访问时间相同且与地址无关 
600.某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～07FFH 为ROM 区，选用EPROM 芯片（2KB/片）；0800H～13FFH 为RAM 区，选用RAM 芯片（2KB/片和1K×4/片）。则此存储器需要的芯片数量为（    ）

选项A）EPROM（2KB）2 片，RAM（2KB）1 片，RAM（1K×4）2 片 选项B）EPROM（2KB）1 片，RAM（2KB）1 片，RAM（1K×4）2 片

选项C）EPROM（2KB）、RAM（2KB）、RAM（1K×4）各1 片 
	选项D）都不正确 
601.串行总线主要作用是(     )

| 选项A）连接主机与外围设备 | 选项B）连接主存与CPU |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）连接运算器与控制器 | 选项D）连接CPU 内部各部牛 |
| --- | --- |

602.系统级的总线是用来连接(    )

选项A）CPU 内部的运算器和寄存器 选项B）主机系统板上的所有部件

选项C）主机系统板上的各个芯片 选项D）系统中的各个功能模块或设备

603.直按寻址的无条件转移指令功能是将指令中的地址码送入(    )

选项A）PC 程序计数器	选项B）AR 地址寄存器

选项C）AC 累加器 	选项D）ALU 算术逻辑运算单元

604.若有计算机的地址码长度为二进制14 位时，则其寻址范围是（    ）

选项A）00 0000 0000 0000~01 1111 1111 1111

选项B）00 0000 0000 0000~11 1111 1111 1111

选项C）O~FFFFH

选项D）128K

605.微程序控制器中的微程序存放在(    )

选项A）主存中 	选项B）堆栈中

选项C）只读存储器中 	选项D）磁盘中

606.目前的计算机，从原理角度，下而描述正确的是(    )

选项A）指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放

选项B）指令以形式存放，数据以二进制形式放

选项C）指令和数据都以二进制形式存放

选项D）指令和数据都以十进制存放

607.若[X]补=0.1101010，则[X] 原=(    )

选项A）1.0010101 	选项B）1.0010110

选项C）0.0010110 	选项D）0.1101010

608.某机长64 位，1 位符号位，63 位表示尾数，若用定点整数表示，则最大正整数为

(    )

选项A）+(2 63 -1) 	选项B）+(2 64-1)

选项C） -(2 63-1) 	选项D）-(2 64-1)

609.设CPU 有16 条地址线，8 条数据线，A000H~A7FFH 为系统程序区，A800H~AFFFH 为用

户程序区域，可用存储芯片1K X 4 位RAM、4K X 8 位RAM、2K X 8 位ROM,下面描述正确

的是(    )

选项A）系统程序区需要1 片4K X 8 RAM

选项B）系统程序区需要1 片2K X 8 ROM

选项C）系统程序区需要2 片1K X 4 位 RAM

选项D）系统程序区需要4 片1K X 4 位RAM

610.在下列存储器中，(    )可以作为主存储器。

选项A）半导体存储器 	选项B）硬盘

选项C）光盘 	选项D）磁带

611.某磁盘存储器每条磁道记录信息为12288 字节，最小磁道直径为230mm,则磁盘的最

大位密度是(   )

选项A） 12288/ (230*π) 字节/mm 	选项B）12288/ (115*π) 位/mm

选项C） 12288*230 π位/mm 	选项D）12288*115π字节/mm

612.活动磁头磁盘存储中，信息写入或读出磁盘盘片时采用(   )进行的。

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）并行方式 选项C）串并方式 | 选项B）串行方式 选项D）并串方式 |
| --- | --- |

613.采用DMA 方式传送数据时，每传送一次数据就要用一个(   )

选项A）指令周期 	选项B）数据周期

选项C）存储周期 	选项D）总线周期

614.设主存容量为256K 字，Cache 容量为2K 字，按字编址，则内存地址码位数为(   )

| 选项A）36 | 选项B）16 | 选项C）11 | 选项D）18 |
| --- | --- | --- | --- |

615.DMA 数据的传送期间，总线控制权一般由(   )

选项A）CPU 掌握 	选项B）DMA 控制器掌握

选项C）主存掌握 	选项D）外部设备掌握

616.磁盘存储器的平均等待时间通常时间是指(   )

选项A）磁盘旋转一周所需的时间 选项B）进盘旋转半周所需的时间

选项C）磁盘旋转1/3 周所需的时间 选项D）磁盘旋转2/ 3 周所需的时间

617.在大多数磁盘中(  )

选项A）各磁道的位密度相同	选项B）最外圈磁道的位密度最大

选项C）最内圈磁道的位密度最大 选项D）内圈磁道容量大于外團磁道容量

618.设CPU 有16 条地址线，8 条数据线，A000H~A7FFH 为系统程序区，A800H-AFFFH 为用

户程序区域。可用存储芯片1K*4 位RAM、4K*8 位RAM、2K*8 位ROM。则下面描述正确的是

(   )

选项A）用户程序区需要1 片4K*8 位RAM

选项B）用户程序区需要1 片2K*8 位ROM

选项C）用户程序区需要4 片1K*4 位RAM

选项D）用户程序区需要2 片1K*4 位RAM

619.关于微程序控制器的说法不正确的是(   )

选项A）执行指令时，由微命令发生器在相应时间发出所需微命令，控制有关操作

选项B）执行指令时，实际上是转去执行对应的微程序段

选项C）控制器中包含控制存储器

选项D）微命令序列是由译码器生成

620.若八进制数据为145.6,则其十进制数为(   )

选项A）101.85 选项B）101.75 选项C）111.75 选项D）111.85

621.虚地址是指(    )

选项A）不存在的地址 	选项B）用户编程可使用的地址

选项C）主存地址 	选项D）磁盘地址

622.在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为(   )

选项A）隐含寻址 	选项B）立即寻址

选项C）寄存器寻址 	选项D）直接寻址

623.原码加减法是指(   )

选项A）操作数用原码表示，连同符号位直接相加减

选项B）操作数用原码表示，尾数直接相加减，符号位单独处理

选项C）操作数用原码表示，根据两数符号决定实际操作，符号位单独处理

选项D）操作数取绝对值，直接相加减，符号位单独处理

624.若八进制数据为357，则其二进制数为(   )

——by SICAU.HarvestWu

| 选项A）11110101 选项C）11111011 | 选项B）11101111 选项D）10110001 |
| --- | --- |

625.堆栈指针SP 的内容是(   )

选项A）栈顶单元内容 	选项B）栈顶单元地址

选项C）栈底单元内容 	选项D）栈底单元地址

626.数据总线、地址总线、控制总线三类是根据(   )来划分的。

选项A）时序 	选项B）数据格式

选项C）数据类型 	选项D）传输方向

627.下面对计算机总线的描述中，确切完备的概念是(   )

选项A）地址信息、数据信息不能同时出现

选项B）地址信息与控制信息不能同时出现

选项C）数据信息与控制信息不能同时出现

选项D）两种信息源的代码不能在同一组总线中同时传送

628.n+1 位的定点小数，其补码表示的是 （   ）

| -n选项A）-1≤ x≤ 1-2 -n选项C）-1≤x <1-2 | 选项B）-1<x≤1-2 |  | -n |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选项D）-1<X<1-2 | -n |  |

629.计算机运算速度的单位是(   )  (每秒钟所能执行的加法指令数目)

| 选项A）MTBF | 选项B）MIPS | 选项C）MHZ | 选项D）MB |
| --- | --- | --- | --- |

630.多联收费单据的打印所使用的打印机是(   )

选项A）激光打印机 	选项B）喷墨打印机

选项C）针式打机 	选项D）都不正确

631.半导体动态存储器DRAM 的存储原理是(   )

选项A）依靠双稳态电路 	选项B）依靠电容存储电荷

选项C）依靠读后再生 	选项D）信息不再变化

632.有一个5K X 16 的存储器，由1K X4 位和2KB 的DRAM 芯片构成，则至少需要芯片数

(   )

选项A）3     选项B）20    选项C）6    选项D）8

633.某计算机字长为32 位，其存储容量为16M X 32 位，它的地址线和数据线的总和是(   )

选项A）16    选项B）32    选项C）64    选项D）56 (24+32)

634.同步控制常用于(   )作为其主要控制方式。

选项A）在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时

选项B）微型机的CPU 控制中

选项C）组合逻辑控制的CPU 中

选项D）微程序控制器中

635.在海明校验码中，有效信息位为N，校验码位数为K,那么下面哪项正确(   )

| 选项A）N 和K 要满足2 | K≥N+K+1 | 选项B）N 和K 要满足2 | K≥N+K |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项C）N 和K 要满足2 | K≥N+K- 1 | 选项D）都不正确 |  |

636.在页式管理的虚拟存储系统中，用户虚地址空间为64 页，页面大小为512B，主存物理

为16KB，则虚地址1BC5H 所对应的页内地址是(   )

| 选项A）C5H | 选项B）AC5H | 选项C）1C5H | 选项D）都不正确 |
| --- | --- | --- | --- |

637.寄存器直接寻址方式中，操作数处在(   )

| 选项A）通用寄存器 | 选项B）内存单元 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）程序计数器 | 选项D）堆栈 |
| --- | --- |

638.采用直接寻址方式中，操作数处在(   )

选项A）主存	选项B）寄存器

选项C）直接存取存储器 	选项D）光盘

639.若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为11,则(   )

选项A）产生了负溢出(下溢) 选项B）产生了正溢出(上溢)

选项C）结果正确，为正数 	选项D）结果正确，为负数

640.设置中断排队判优逻辑的目的是(   )

选项A）产生中断源编码

选项B）使同时提出的请求中的优先级别最高者，得到及时响应

选项C）使CPL 能方便地转入中断服务子程序

选项D）提高中断响应速度

641.二地址指令中，操作数的物理位置不可能采取的型式是（   ）

选项A）寄存器-寄存器 	选项B）寄存器-存储器

选项C）存储器-存储器 	选项D）寄存器-锁存器

642.立即寻址是指（   ）

选项A）指令中直接给出操作数地址

选项B）指令中直接给出操作数

选项C）指令中间接给出操作数

选项D）指令中间接给出操作数地址

643.在页式管理的虚拟存储系统中，用户虚地址空间为32 页，页面大小为1KB,主存物理为

16KB,则虚地址03C5H 所对应的虚页号是（   ）

十五位 高五位为虚页号 0000 0011 1100 0101

| 选项A）2 | 选项B）10 | 选项C）0 | 选项D）7 |
| --- | --- | --- | --- |

644.采用虚拟存储器的主要目的是（   ）

选项A）提高主存储器的存取速度

选项B）扩大存储器空间，并能进行自动管理

选项C）提高外存储器的存取速度

选项D）扩大外存储器的存储空间

645.在一个8 位计算机系统中，最大带符号的定点整数的补码是（   ）

选项A）01111111 	选项B）11111111

选项C）10000000 	选项D）00000001

646.某半导体存储器容量为2MB,按字节编址，选用芯片为256K x 4,则此存储器需要片选

信号产生的逻辑部件为（   ）

选项A）3:8 译码器 	选项B）2:4 译码器

选项C）4:16 译码器	选项D）都不正确

647.在Cache 与主存的映射方式中，不能直接从主存地址中提取Cache 页号或组号的是（   ）

选项A）直接映射 选项B）全相联映射  选项C）组相联映射 选项D）混合映射

648.异步传送方式常用于（   ）中，作为主要控制方式。

选项A）微型机的CPU 内部控制 	选项B）硬连线控制器

选项C）微程序控制器 	选项D）串行I/O 总线

649.与活动磁头磁盘存储器相比，固定磁头磁盘存储器的特点是（   ）

选项A）不需要寻道，速度快，所用磁头多

——by SICAU.HarvestWu

选项B）需要寻道，速度慢，所用磁头少

选项C）不需要寻道，速度快，所用磁头少

选项D）需要寻道，速度慢，所用磁头多 
650.将二进制数10111011 转换成八进制数是(    )

| 选项A）563 | 选项B）274 | 选项C）273 | 选项D）800 |
| --- | --- | --- | --- |

651.在页式管理的虚拟存储系统中，用户虚地址空间为32 页，页面大小为2KB.主存物理为16KB.已知用户程序有10 页长若成页0、1、2、3 已经被调入到主存8 、7 、4、10 页中，则虚地址13C5H 所对应的物理地址是(    ) 
	虚地址空间32 页，5 位  页面大小2KB，11 位  即虚地址16 位高5 位表示虚页号，低	11 位表示页内地址 
	0001 0011 1100 0101  即虚页号为2  对应实页4  则 0010 0011 1100 0101

| 选项A）0AC5H | 选项B）12C5H | 选项C）14C5H | 选项D）23C5H |
| --- | --- | --- | --- |

652.虚拟存储中，下面描述正确的是(    )

选项A）页式管理中的虚拟地址的号是程序人员自己设定的假地址

选项B）页式管理中，每个程序占用的空间是按需分配，不会浪费空间

选项C）段式管理中，段的大小划分是按程序需要来分配

选项D）段页式管理中，段的大小和段内的页面大不变 
653.下列字符码编码中，在没有数据错误的情况下，采用奇校验的字符编码是(    )

选项A）11001011 	选项B）11010010

选项C）11001001 	选项D）11001111 
654.若十六进制数据为23.1，则其十进制数为(    )

选项A）38.645 选项B）35.0625 选项C）35.625 选项D）45.624 655.关于磁记录方式中的归零制的描述不正确的是(    )

选项A）正向电流代表”1”，负向电流代表”0”

选项B）不论某位单元记录的作码是“0“还是”1”，记录电流都要恢复到零电流(即没

有电流)

选项C）在记录数据时，不论是“0“还是”1”，磁头线圈总是有电流流过

选项D）归零制中转变区域多，不利于提高记录密度 
656.有一个16K X 16 位的存储器，由1K X 4 位的DRAM 芯片构成，则需要多少片芯片(   )

| 选项A）16 | 选项B）64 | 选项C）32 | 选项D）128 |
| --- | --- | --- | --- |

657.在采用DMA 方式的I/O 系统中，其基本思想是在(   )之间建立直接的数据通路。

选项A）CPU 与存储器 	选项B）主机与外围设备

选项C）外设与外设 	选项D）外设与主存 
658.在计算机系统中，记录系统运行状态的部件是(   )

选项A）程序计数器(指示当前指令的地址

选项B）指令寄存器(累加)

选项C）中断寄存器(保存中断字)

选项D）程序状态字（保存机器运行状态）
659.一组相联映射的Cache 由64 页构成，每组内包含4 页。主存包含4096 页，每页由128字组成，按字编址，则 Cache 地址码位数为(   )

| 选项A）6 | 选项B）19 | 选项C）13 | 选项D）12 |
| --- | --- | --- | --- |

660.在下列Cache 替换算法中，一般说来哪一种比较好(   )

| 选项A）随机法 | 选项B）先进先出法 |
| --- | --- |

——by SICAU.HarvestWu

| 选项C）后进先出法 | 选项D）近期最少使用法 |
| --- | --- |

661.在微程序控制器中，把操作控制信号编成(    )

选项A）微程序 选项B）微地址 选项C）操作码 选项D）微指令

662.计算机使用总线结构便于增减外设,同时（  ）

选项A）减少信息传输量 	选项B）提高信息传输速度

选项C）减少信息传输线的条数 	选项D）减少了存储器占用时间

663.连接计算机与计算机之间的总线属于（   ）总线

| 选项A）片内 | 选项B）系统 | 选项C）通信 | 选项D）地址 |
| --- | --- | --- | --- |

664.在一地址格式的指今中，下列描述正确的是（   ）

选项A）仅有一个操作数，其地址由指令的地址码提供

选项B）可能有一个操作数，也可能有两个操作数

选项C）一定有两操作数，另一个是隐含的操作数

选项D）只能有一个操作数的逻辑运算

665.下面可区分存储单元中存放的是指令还是数据的是( )

选项A）存储器 选项B）运算器 选项C）控制器 选项D）用户

666.将二进制数01100100 转换成十六进制数是（   ）

| 选项A）64 | 选项B）63 | 选项C）100 | 选项D）B2 |
| --- | --- | --- | --- |

667.若RAM 中每个存储单元为16 位，则下面所述正确的是(    )

选项A）地址线也是16 位 	选项B）地址线与16 位无关

选项C）地 址 线 与 16 有关 	选项D）地址线不得少于16 位

668.在CRC 验码中，如果生成多项式为G(X)=X 4+X+1，那么在计算校验码时使用的除数代

码为(   )

| 选项A）10011 | 选项B）10110 | 选项C）11010 | 选项D）11011 |
| --- | --- | --- | --- |

669.指令寄存器的作用是(   )

选项A）保存当前指令的地址 	选项B）保存当前正在执行的指令

选项C）保存下一条指令 	选项D）保存上一条指令

670.某半导体存储器容量为2MB，按字节编址，选用芯片为256K* 4，则此存储器需要的

芯片数量为（   ）

| 选项A）8 | 选项B）20 | 选项C）6 | 选项D）16 |
| --- | --- | --- | --- |

671.半导体存储器EEPROM 是指(   )

选项A）读写存储器 	选项B）只读存储器

选项C）闪速存储器 	选项D）电擦除可编程只读存储器

672.下面哪项不是发生中断请求的条件（   ）

选项A）一条指令执行结束 	选项B）一次I/ 0 操作结束

选项C）机器内部发生故障 	选项D）一次DMA 操作结束

673.中断服务程序最后一条指令（  ）

选项A）转移指令 	选项B）出栈指令

选项C）中断返回指令	选项D）回写数据指令

674.虚拟存储中，下面描述正确的是(    )

选项A）页式管理中的虚拟地址是由虚页号和页内地址组成

选项B）页式管理中，每个程序占用的空间是按需分配，不会浪费空间

选项C）段式管理中，段的大小划分是固定大小的

选项D）段页式管理中，段的大小和段内的页面大不变

——by SICAU.HarvestWu

675.某页式存储管理，页面大小为2KB，逻辑地址空间包含16 页，物理空间共有8 页，物理主存空间为（   ）

| 选项A）16KB | 选项B）32KB | 选项C）64KB | 选项D）8KB |
| --- | --- | --- | --- |

676.转移指令执行结束后，程序计数器PC 中存放的是（   ） 
	选项A）该转移指令的地址 	选项B）顺序执行的下条指令地址 	选项C）转移的目标地址	选项D）任意指令地址 
677.如果标志寄存器V=1，则表明（   ）

| 选项A）运算结果为有溢出 选项C）运算结果为1 | 选项B）运算结果为有进位 选项D）运算结果为正 |
| --- | --- |